FISA DE OFERTA

pentru

,,LN 3 Instalatie tratare prin demineralizare – Reparatie rezervor

apa tratata cu var nr.1 –CTE Bucuresti Sud’’

DENUMIRE EXECUTANT  :………………………………………………………………

# LISTA DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI- Tabel 1

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARI | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon trac tant |

| 1. | Montare/demontare schela metalica la exteriorul rezervorului | mp | 173 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Inlocuire capac rezervor (confectie si montare), prin sudura, de profilele existente, tabla neagra 5 mm - 35 mp (determinarea dimensiunilor petalelor de tabla si a decupajelor aferente racordurilor se va efectua in situ) | kg | 1.374 |  |  |  |  |
| 3. | Curatare cu peria de sarma profile si racorduri existente in vederea montajului petalelor noi din tabla neagra si operatiei de grunduire | mp | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Grunduire petale capac noi confectionate in doua straturi pe ambele parti | mp | 70 |  |  |  |  |
| 5. | Vopsire petale capac in doua straturi pe partea exterioara | mp | 35 |  |  |  |  |
| 6. | Evacuare si transport deseu metalic la locul special amenajat conform bon cantar | kg | 1.374 |  |  |  |  |
| 7. | Consum utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

- Schela metalica va fi asigurata de catre executant si recuperata dupa finalizarea lucrarii.

LISTA MATERIALELOR DE BAZA PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT-Tabel-2

| NR. CRT | DENUMIREA MATERIALELOR DE BAZA | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grund pentru 70 mp, cca. | kg | * |  |  |
| 2. | Vopsea Bz-Al pentru 35 mp, cca. | kg | * |  |  |
| 3. | Diluant pentru grund si vopsea Bz Al | kg | * |  |  |
| 4. | Tabla neagra grosime 5 mm, material S235JR | kg | 1.374 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

Nota :

1.Cantitatile de vopsea, degresant si diluant ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor utilizate (se vor completa coloanele 1, 2 si 3).

2. Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

3. Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre executant (electrozi, perii de sarma, pensule, trafaleti, etc.).

4. Executantul va avea in vedere pierderile de materiale necesare confectionarii petalelor din tabla.

CONDIŢII TEHNICE

| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Tabelul nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate executia lucrarii, de catre executant . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Executantul trebuie să realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001:editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), odata cu semnarea contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiileatat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc.,dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca ( Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 aprobate pri HG 1425 / 2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955 / 2010; PE 205/1981 - Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere în functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. 11.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 12.Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei în vigoare. 13.Sa asigure conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 14.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 15.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 16.Sa asigure protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase de ingradire. 17.Executantul va asigura existenta unui WC ecologic pentru personalul propriu. 18.Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 19.Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 20.Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 21.Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 22.Executantul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 / 2006; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 23.Executantul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 24.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu(aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 25.Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 26.Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare. 27.Executantul are obligatia de a respecta si aplica HGR 856/2002 privind „evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzanddeseurile, inclusiv deşeurile periculoase”; OG nr 2/2021 „privind depozitarea deşeurilor”, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 92/2021 ”privind regimul deseurilor”. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 10 % din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma convenită, în termen de 5 zile lucratoare de la data perfectării contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 45 zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie în acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - recepţia la terminarea executarii lucrarilor - recepţia la punerea in functiune - recepţia finală (după expirarea perioadei de garanţie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial:contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă prestare : Electrocentrale Bucuresti S.A -CTE Bucuresti Sud - Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)