FISA DE OFERTA

pentru

LN3 – Refacere fundatii electropompe apa adaos demi (6 buc) – CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  LUCRĂRI- Tabel 1

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon tractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Demontare electropompa, cuplaj si motor (6 buc - NC100-65-250) | t | 3,6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Transport electropompe, cuplaj si motor, la depozitul CTE Progresu -1 km | t | 3,6 |  |  |  |  |
| 3 | Spargere beton | mc | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Transport moloz prin purtare directa pe distanta de 50 m (orizontala) | t | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Incarcare si transport moloz la groapa de gunoi | t | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Montare armatura BST 500S, cl. C in fundatie | kg | 471 |  |  |  |  |
| 7 | Montare piese metalice inglobate in beton | kg | 758 |  |  |  |  |
| 8 | Cofrare si decofrare fundatie | mp | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Turnare beton C20/25 cu grosimea de 50 cm | mc | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Grunduire suprafete metalice intr-un strat | mp | 4,4 |  |  |  |  |
| 11 | Vopsitorie suprafete metalice cu vopsea anticoroziva in 2 straturi | mp | 4,4 |  |  |  |  |
| 12 | Buciardare beton degradat | mp | 29 |  |  |  |  |
| 13 | Aplicare un strat de 1 cm grosime mortar hidroizolant | mp | 29 |  |  |  |  |
| 14 | Aplicare vopsea epoxidica pentru beton (pentru exfiltratii apa) | mp | 47 |  |  |  |  |
| 15 | Transport electropompe, cuplaj, motor si placa de baza, de la depozitul CTE Progresu -1 km | t | 5,6 |  |  |  |  |
| 16 | Montare electropompa, cuplaj si motor (6 buc) prin sudura pe confectie metalica inglobata in beton | t | 5,6 |  |  |  |  |
| 17 | Efectuare aliniere si centraj electropompe NC100-65-250 | buc | 6 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

| NR. CRT | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LN3 – Refacere fundatii electropompe apa adaos demi (6 buc) – CTE Progresu |  |  |  |  |  |
|  | Otel BST 500 S cl. C, Ø10 | kg | 31 |  |  |
|  | Otel BST 500 S cl. C, Ø12 | kg | 440 |  |  |
|  | T. g. 20x1800-200 | kg | 678 |  |  |
|  | Praznuri Ø10 | kg | 80 |  |  |
|  | Beton C20/25 | mc | 8 |  |  |
|  | Mortar hidroizolant pentru o suprafata de 29 mp cu gr.1 cm | * | * |  |  |
|  | Vopsea epoxidica pentru o suprafata de 47 mp beton | * | * |  |  |
|  | Grund pentru grunduire pentru 4,4 mp confectie metalica intr-un strat | * | * |  |  |
|  | Vopsea anticorozivă pentru vopsirea pentru 4,4 mp in 2 straturi confectie metalica | * | * |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE  EXECUTANT-Tabel-2

NOTĂ:

Toate materialele mărunte vor fi asigurate de executant.

*Cantitatile de grund, vopsea anticoroziva si vopsea epoxidica ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii se calculeaza in functie de consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se vor completa UM si Cantitate la aceste pozitii).

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Executantul trebuie să faca dovada ca poate executa lucrarile în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electricere Garantie de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 21 zile calendaristice, de la predare front lucru, in perioada opririi totale a centralei . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial: contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Progresu: str.Pogoanele nr.1A; Sector 4; Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de lucrari propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)