FISA DE OFERTA

LN1 - Intretinere si reparatii tip service  la grup electrogen tip GNS 400 S din dotarea CTE Progresu

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 1 | Interventie – Servicii de verificare - grup electrogen, constand in masuratori si verificari, fara inlocuiri de piese: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel ulei motor, nivel lichid racire | Revizie/an | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel combustibil, concentratie lichid racire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiune si frecventa generator, tensiune si frecventa retea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare vizuala / mecanica usol alternator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare furtun racire / combustibil |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare acumulator / baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare filtru aer / diesel / ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare coliere strangere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare pompa amorsare, pompa apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare radiator, eventuale scurgeri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incarcare acumulator din incarcator, incarcare acumulator din alternator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare curele ventilator, functionare preincalzitor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare functionare contor orar / resetare revizie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare modul comanda / erori / resetare, verificare vizuala tablou de transfer AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare existenta impamantare, admisie si evacuare aer, esapament, rezervor combustibil |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare vizuala carcasa, conexiuni electrice, strangeri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interventie – Servicii de intretinere - grup electrogen, constand in inlocuire piese de schimb si consumabile: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit set consumabile ( kit filtre ) | Revizie/an | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testare acumulator ( tensiune, capacitate ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testare cu camera cu termoviziune ( contacte electrice ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare concentratie antigel / completare in limita a 10l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnoza computerizata cu soft agreat de producator |  |  |  |  |  |  |  |  |

Totalitatea materialelor marunte necesare vor fi asigurate de prestator, iar pretul acestora si al manoperei de montaj vor fi incluse in interventia de inlocuire.

| LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI CONSUMABILE PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | DENUMIRE MATERIALELOR | UM | CANT |
| 1 | Kit set consumabile ( kit filtre) | set | 1 |
| 2 | Ulei industrial tip 15W40 ( 1 bucata = 20 litri) | buc | 2 |
| 3 | Antigel | l | 10 |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada ca firma lor este autorizata de catre IRMAS GRUP (producatorul echipamentului). In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Totalitatea materialelor marunte necesare vor fi asigurate de prestator, iar pretul acestora si al manoperei de montaj vor fi incluse in interventia de inlocuire. Anexa nr. 2 contine piesele de schimb susceptibile a fi inlocuite pentru echipamentul ce face obiectul caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica pentru serviciile prestate este de 6 luni, iar pentru piesele inlocuite este de 12 luni de la data semnarii proceselor verbale de receptie la terminarea prestarii serviciilor, intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)