FISA DE OFERTA

pentru

LN2.2 -  Remediere neetanseitati conducta aductiune apa industriala - fir 2 – CTE PROGRESU

Ofertant: ……………………………………..

| Nr crt | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANT. | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general |  | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Cap.A | Remediere neetanseitati str. Actiunii nr.73 interventia 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Lucrari de terasamente si refacere sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taiere asfalt si beton cu masina de taiat, grosimea 55cm (15 cm asfalt si 40 cm beton) | ml | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spargere beton si asfalt | mc | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura mecanica | mc | 59 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sapatura manuala in zona neetanseitatii | mc | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Incarcare si transport moloz si pamant la groapa de gunoi | t | 160 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprijiniri maluri | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| 7 | Curatire manuala suprafata exterioara conducta | mp | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Incarcare si transport pamant bun de umplutura (distanta medie 15 km) | t | 114 |  |  |  |  |  |
| 9 | Umplutura si compactare pamant strat cu strat (dupa proba de presiune): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) umplutura si compactare manuala pentru fixare tuburi | mc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | b) umplutura si compactare mecanizata | mc | 59 |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizare strat nisip de 5 cm grosime | mc | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm | mc | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (strat de baza) de 10cm grosime | t | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Realizare imbrăcăminte din beton asfaltic (strat de uzura) de 5cm grosime | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Epuismente pe perioada executarii lucrarii (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 -fir 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Evaluare stare conducta si stabilire solutie de remediere: montare dublanta sau montare coliere de reparatii din inox cu manson de cauciuc, pe conducte de metal | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare colier lung pe conducta metal Dn 800, din inox cu manson cauciuc pe interioriul colierului (inclusiv accesorii de montaj, rezistentela coroziune) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total cap. A (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cap.B | Remediere neetanseitati Dragomiresti str. Viilor |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 440 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala in zona neetanseitatii | mc | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 160 |  |  |  |  |  |
| 4 | Curatare manuala suprafata exterioara conducta | mp | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Umplutura si compactare pamant strat cu strat (dupa proba de presiune): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) umplutura si compactare manuala pentru fixare tuburi | mc | 40 |  |  |  |  |  |
|  | b) umplutura si compactare mecanizata | mc | 440 |  |  |  |  |  |
| 6 | Epuismente pe perioada executarii lucrarii (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Amenajare suprafata teren | mp | 160 |  |  |  |  |  |
| II | Lucrari eliminare neetanseitati colector refulare pompe Dragomiresti |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Evaluare stare conducta si stabilire solutie de remediere: montare dublanta sau montare coliere de reparatii din inox cu manson de cauciuc, pe conducte de metal | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Montare dublanta | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Montare colier lung pe conducta metal Dn 800, din inox cu manson cauciuc pe interioriul colierului (inclusiv accesorii de montaj, rezistentela coroziune) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total cap. B (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cap.C | Remediere neetanseitati str. Actiunii nr.101 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Lucrari de terasamente si refacere sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taiere asfalt si beton cu masina de taiat, grosimea 55cm (15 cm asfalt si 40 cm beton) | ml | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spargere beton si asfalt | mc | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura mecanica | mc | 59 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sapatura manuala in zona neetanseitatii | mc | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Incarcare si transport moloz si pamant la groapa de gunoi | t | 160 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprijiniri maluri | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| 7 | Curatire manuala suprafata exterioara conducta | mp | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Incarcare si transport pamant bun de umplutura (distanta medie 15 km) | t | 114 |  |  |  |  |  |
| 9 | Umplutura si compactare pamant strat cu strat (dupa proba de presiune): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) umplutura si compactare manuala pentru fixare tuburi | mc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | b) umplutura si compactare mecanizata | mc | 59 |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizare strat nisip de 5 cm grosime | mc | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm | mc | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (strat de baza) de 10cm grosime | t | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Realizare imbrăcăminte din beton asfaltic (strat de uzura) de 5cm grosime | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Epuismente pe perioada executarii lucrarii (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 -fir 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Evaluare stare conducta si stabilire solutie de remediere: montare dublanta sau montare coliere de reparatii din inox cu manson de cauciuc, pe conducte de metal | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare colier lung pe conducta metal Dn 800, din inox cu manson cauciuc pe interioriul colierului (inclusiv accesorii de montaj, rezistentela coroziune) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total cap. C (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cap.D | Remediere neetanseitati str. Actiunii nr.73 interventia 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Lucrari de terasamente si refacere sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taiere asfalt si beton cu masina de taiat, grosimea 55cm (15 cm asfalt si 40 cm beton) | ml | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spargere beton si asfalt | mc | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura mecanica | mc | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sapatura manuala in zona neetanseitatii | mc | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Incarcare si transport moloz si pamant la groapa de gunoi | t | 162 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprijiniri maluri | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| 7 | Curatire manuala suprafata exterioara conducta | mp | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Incarcare si transport pamant bun de umplutura (distanta medie 15 km) | t | 114 |  |  |  |  |  |
| 9 | Umplutura si compactare pamant strat cu strat (dupa proba de presiune): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) umplutura si compactare manuala pentru fixare tuburi | mc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | b) umplutura si compactare mecanizata | mc | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizare strat nisip de 5 cm grosime | mc | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm | mc | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (strat de baza) de 10cm grosime | t | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Realizare imbrăcăminte din beton asfaltic (strat de uzura) de 5cm grosime | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Epuismente pe perioada executarii lucrarii (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 -fir 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Evaluare stare conducta si stabilire solutie de remediere: montare dublanta sau montare coliere de reparatii din inox cu manson de cauciuc, pe conducte de metal | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare colier lung pe conducta metal Dn 800, din inox cu manson cauciuc pe interioriul colierului (inclusiv accesorii de montaj, rezistentela coroziune) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total cap. D (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL general A+B+C+D lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

Obs. Pentru lucrarile de interventie in camine si canivouri, executantul va lua masuri speciale de SSM  pentru lucrari in spatii  subterane inchise ( manevrare capace camine, venificare existenta gaze inerte sau   periculoase, in interiorul  caminelor, ventilare camine )

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| Nr Crt | Denumirea materialelor | UM | Cant | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap.A | Materiale pentru remediere neetanseitati str. Actiunii nr.73 interventia 1 |  |  |  |  |
| I | Materiale pentru lucrari de terasamene si refacere sistem rutier |  |  |  |  |
| 1 | Nisip | mc | 4 |  |  |
| 2 | Beton B 300 | mc | 5 |  |  |
| 3 | Mixtura asfaltica pentru stratul de baza | t | 4,4 |  |  |
| 4 | Mixtura asfaltica pentru stratul de uzura | t | 3 |  |  |
| II | Materiale pentru remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 fir 2 |  |  |  |  |
| 5 | Colier de reparatii de inox lung Dn 800, cu manson cauciuc pe inter. colier, inclusiv accesorii de montaj, rezistent la coroziune | buc | 1 |  |  |
| Cap.B | Materiale pentru remediere neetanseitati Dragomiresti str. Viilor |  |  |  |  |
| 1 | Dublanta | kg | 200 |  |  |
| 2 | Colier de reparatii de inox lung Dn 1000, cu manson cauciuc pe inter. colier, inclusiv accesorii de montaj, rezistent la coroziune | buc | 1 |  |  |
| Cap.C | Materiale pentru remediere neetanseitati str. Actiunii nr.101 |  |  |  |  |
| I | Materiale pentru lucrari de terasamene si refacere sistem rutier |  |  |  |  |
| 1 | Nisip | mc | 4 |  |  |
| 2 | Beton B 300 | mc | 5 |  |  |
| 3 | Mixtura asfaltica pentru stratul de baza | t | 4,4 |  |  |
| 4 | Mixtura asfaltica pentru stratul de uzura | t | 3 |  |  |
| II | Materiale pentru remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 fir 2 |  |  |  |  |
| 5 | Colier de reparatii de inox lung Dn 800, cu manson cauciuc pe inter. colier, inclusiv accesorii de montaj, rezistent la coroziune | buc | 1 |  |  |
| Cap.D | Materiale pentru remediere neetanseitati str. Actiunii nr.73 interventia 2 |  |  |  |  |
| I | Materiale pentru lucrari de terasamene si refacere sistem rutier |  |  |  |  |
| 1 | Nisip | mc | 4 |  |  |
| 2 | Beton B 300 | mc | 5 |  |  |
| 3 | Mixtura asfaltica pentru stratul de baza | t | 4.5 |  |  |
| 4 | Mixtura asfaltica pentru stratul de uzura | t | 3 |  |  |
| II | Materiale pentru remediere avarie la conducta de aductiune metalica Dn 800 fir 2 |  |  |  |  |
| 5 | Colier de reparatii de inox lung Dn 800, cu manson cauciuc pe inter. colier, inclusiv accesorii de montaj, rezistent la coroziune | buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Executantul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in muncă nr.319/2006 aprobată prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Garantia tehnica: 12 luni după data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, conform Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii-HGR 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata: OP la 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul achizitorului a documentelor justificative de plată si a transmiterii facturilor prin spatiul privat virtual (SPV). Documentele justificative sunt: - factura emisă de executant şi transmisa prin spatiul privat virtual; - situaţiile de lucrări real executate, în vederea decontării valorii acestora către executant. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor : se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă de executie : CTE Progresu: Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)