FISA DE OFERTA

LN3 – Reparație pod rulant 50/10 tf - înlocuire rulmenți roți libere - translație pod din CTE Grozăvești

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |

| 1 | Montat / demontat nacela asigurata de executant, pentru realizarea mediului de lucru in scopul demontarii rotilor libere de translatie, aferente podului rulant (1 +1 ans) | ans | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Montat / demontat dispozitive de ridicat pod rulant, in scopul demontarii/montarii rotilor libere de translatie | ans | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontat/ montat roti libere de translatie din ansamblu pod rulant | ans | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontat / montat rulmenti aferenti rotilor libere de translatie. Inlocuire rulment oscilant cu role (2 buc/ans), identici cu seria rulmentilor demontati. Asigurare ungere cu unsoare speciala pentru rulmenti. Verificare stare /reconditionare sau inlocuire, piese care prezinta neconformitati (ax roata, inele metalice, placi metalice, sigurante). Montaj final roti libere. Rulmentii pot fi pusi la dispozitie de beneficiar pentru urgentarea finalizarii reparatiei | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Transport rulmenti uzati pe distanta de 200 ml și predare ca deseu metalic in depozitul CTE Grozavesti (conform bon cântar) | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuire saboti (2 buc) frana, aferenti mecanism franare - translatie pod rulant | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Efectuare probe in sarcina pentru verificare mecanism franare - translatie pod rulant | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Intocmire dosar de reparatie pentru serviciul executat, in conformitate cu specificatiile PT R1/2010 | buc | 1 |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR Nr. crt.; DENUMIREA MATERIALELOR; UM; CANT. 0; 1; 2; 3. 1; Rulment 22334 MBW33 MPZ (Rulmentul se comanda identic ca serie cu rulmentul demontat); buc; 4. 2; Sabot frana conform piesa model (2 bucati = 1 set); set; 1.

Toate materialele marunte (inclusiv unsoare pentru rulmenti) sunt asigurate de prestator.

Rulmentii pot fi pusi la dispozitie de beneficiar pentru urgentarea finalizarii reparatiei.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare a serviciilor. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). Ofertantul va prezenta autorizatie ISCIR a persoanei juridice pentru reparatii pod rulant in conformitate cu PT R1-2010 si atestat ISCIR : RSL – pentru personalul tehnic de specialitate „responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) pentru instalatii de ridicat”, conform PT R1-2010. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : OP la 60 zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini Prestare : in cadrul CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica pentru servicii si piese de schimb este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de recepție la punerea in functiune, intocmit conform PE 027/1997. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Achizitia se va realiza prin emiterea unei comenzi. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

P la 3rm i de ridicatgherea lucrarilor d rulant in conformitate cu  menajere din 9 00000000000000000000000000000000000000000000

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)