FISA DE OFERTA

Electropompe de transvazare solutie sulfat feros –CTE PROGRESU

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | Denumire | UM | Cant | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Electropompa transvazare solutie sulfat feros, PAP011798 - ICP2/32-125/222 (O-100) F09S33KVB Y55P5019-W3, Pompa centrifugala Packo ICP2 sau echivalent (*), cu urmatoarele caracteristici: - Debit: 20 mc/h - NPSH necesar: 1,6 m - Inaltime de pompare: 10,0 m / 1,3 bar - Putere mecanica absorbita: 1574 W - Randament hidraulic la punctul de functionare: 45,0 % - Turatie / frecventa: 2890 rpm / 50 Hz - Piese in contact cu mediul : AISI 316L sau duplex - Tratament final al suprafetei piselor din OL inoxidabil : electrolustruit - Diametrul rotorului deschis: 100 mm - Conexiuni conform EN1092-1/01 flansa sudata - Racord aspiratie: DN 50 / PN 16 - Racord refulare: DN 32 / PN 40 - Asamblata pe cadru de OL inoxidabil cu picioare reglabile cf. CE 1935/2004 - Etansare mecanica simpla standard cf. EN 12756 - Etansare mecanica primara (partea lichidului): carbon / carbura de siliciu - Material inel O - Viton (FKM) - Motor cuplat direct conform IEC standard IE3 - Putere 2,2kW, 2 poli, 230-400 V, 50Hz/460V, 60Hz, IP55-F - Vopsire standard, pentru medii non-agresive, culoare RAL 5019 | buc | 2 |  |  |  |  |
| Pret total lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrarea produselor se face în condiții DDP la adresa beneficiarului și anume:- CTE Progresu- Strada Pogoanelor nr. 1A, sector 4, București | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII

……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)