GRAFICUL DE EXECUTIE

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATEA | DURATA DE EXECUTIE (zile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Curatare rosturi orizontale de beton degradat cu mijloace mecanice | ml | 60 |  |
| 2 | Curatare rosturi verticale de beton degradat cu mijloace mecanice | ml | 125 |  |
| 3 | Deschidere fisuri pana la betonul proaspat | ml | 100 |  |
| 4 | Hidrosablare beton rezervor pana la betonul sanatos (pereti, fund rezervor, intrados planseu) in vederea aplicarii mortarului de hidroizolatie | mp | 450 |  |
| 5 | Aplicarea cordonului bentonitic expandabil ISOMAT WATERSTOP 1520 (sau echivalent) in rosturile orizontale, verticale si la strapungerile tevilor | ml | 175 |  |
| 6 | Umplerea rosturilor orizontale si verticale si realizarea scafei perimetrale, cu mortar de ciment aditivat cu PLASTIPROOF (sau echivalent) | mc | 16 |  |
| 7 | Matarea rosturilor orizontale si verticale cu DUROCRET (sau echivalent) | mp | 60 |  |
| 8 | Tratarea suprafetei rezervorului cu AQUAMAT - ELASTIC (sau echivalent) (mortar hidroizolant, bicomponent, pe baza de ciment, extra-flexibil) - pereti, fund rezervor, intrados planseu si fisuri | mp | 450 |  |
| 9 | Evacuare beton rezultat in urma curatarii rosturilor in locul indicat de beneficiar | mc | 3 |  |
| 10 | Manipulare materiale pe inaltimea de 10 m | kg | 6.800 |  |
| 11 | Confectionare si montare scara metalica acces interior rezervor confectionata din profil laminat din otel cornier 50x50x5 (laterale) cu trepte din BST 500 S diametru 20, H=5 m | buc | 1 |  |
| 12 | Vopsire scara acces interior cu vopsea rezistenta la apa | mp | 5 |  |
| 13 | Vopsire scara acces exterior cu vopsea rezistenta la apa | mp | 5 |  |
| 14 | Tratarea armaturilor curatate si dezvelite cu agent anticoroziv pasivizant | mp | 25 |  |

TOTAL (lei fara TVA)