FISA DE OFERTA

Pentru

“LN1, LN2 – Intretinere si service pentru compresoarele de aer din cadrul CTE Sud, CTE Grozavesti, CTE Progresu, CTE Vest – LOT 1,2,3,4,5,6”

DENUMIRE PRESTATOR :……………………………………..…………………………………….

PROPUNERE FINANCIARA

| DENUMIRE SERVICII | UM | CANT | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1: |  |  |  |  |
| A) Compresoare tip HAFI - ACU 7,5 ( cazan 3, 4) - 1 buc; ACU 3 ( CAF 3, 4) - 2 buc,; V215L8 ( CAF 1, 2) - 2 buc.; ACU 15 ( bloc 5 ) - 1 buc.; V218L8 ( bloc 5, 6)- 1 buc ; V218.5 ( BLOC 5, 6) - 2 buc.; ACU 45 ( chimic) - 1 buc.; V37 -L10 ( chimic) - 1 buc - total 11 buc- CTE SUD |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 76 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |
| 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4.Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |
| 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |
| 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 42 | ……… | ……… |
| B) Compresor aer tip tip HAFI -ACU 15 -4 buc, Compresor aer tip VO15-L8-3 buc, Compresor aer tip ACU 45-3 buc, Compresor aer tip ACU 5.5-2 buc –CTE Progresu |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 96 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |
| 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |
| 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |
| 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 32 | ……… | ……… |
| C) Compresor aer tip - HAFI -V2 18 L8 – 1 BUC- CTE Grozavesti |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 20 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |
| 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |
| 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |
| 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 8 | ……… | ……… |
| D) Compresor aer tip - HAFI -V2 18 L8 – 3 buc, RS 55-2 buc, ACU 18L8-2 buc, ACU 5,5-3 buc- CTE VEST | Ore interv/an | 76 | ……… | ……… |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE |  |  |  |  |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |
| 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |
| 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |
| 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 48 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| LOT 2 : |  |  |  |  |
| Compresoare tip ROLLAIR 1000AX/500Ti - cazan 3, 4 - 3 buc.- CTE SUD |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 24 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |
| 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei |  |  |  |  |
| 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |
| 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |
| 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 22 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| LOT 3 : |  |  |  |  |
| A) Compresoare tip KCD 450 -350, firma producatoare KAESER-Germania - cazan 2 - 2 buc.- CTE SUD |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 28 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 2. Verficare instalatie electrica, curatare sau inlocuire repere, verificare presostat, electroventil, verificare supape siguranta si retinere |  |  |  |  |
| 3. Gresare ( inlocuire cand este cazul) rulmenti motor electric |  |  |  |  |
| 4. Verificare transmisie motor electric - bloc de compresie, remediere eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot |  |  |  |  |
| 5. Inlocuire consumabile filtre aer, ulei si piese de schimb |  |  |  |  |
| 6.Verificare uscator de aer si curatarea sistemului de drenare, curatare purjor condens |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 20 | ……… | ……… |
| B) Compresor de aer tip KC 400 KAESER -2 buc, Uscător de aer tip TA 5, debit aer= 650 mc/h -2 buc- CTE Grozavesti |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 32 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1.Depresurizare echipament până manometrul indică valoarea zero |  |  |  |  |
| 2.Verificare stare filtru de aer și curățare sau inlocuire, daca este cazul |  |  |  |  |
| 3.Verificare stare supapă de reținere și curățare sau inlocuire daca este cazul |  |  |  |  |
| 4.Verificare stare supapă de siguranță |  |  |  |  |
| 5.Verificare stare electroventil și curățare sau inlocuire, daca este cazul |  |  |  |  |
| 6.Verificare stare purjor automat de condens și curățare |  |  |  |  |
| 7.Verificare nivel ulei și completare dacă este cazul |  |  |  |  |
| 8.Verificare stare cap cilindru și supape |  |  |  |  |
| 9.Verificare stare rulmenți motor |  |  |  |  |
| 10.Verificare stare racitor și curățare |  |  |  |  |
| 11.Verificare stare pico-filtru de aer și curățare |  |  |  |  |
| 12.Verificare evacuare condens uscător |  |  |  |  |
| 13.Verificare, curățare condensator uscător |  |  |  |  |
| 14.Verificare, curățare sistem de drenare uscător |  |  |  |  |
| 15.Verificare legături electrice și strângerea lor dacă este cazul |  |  |  |  |
| 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |
| 17.Inlocuire piese schimb conf. Anexa 2, daca este cazul, |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 16 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 3 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| LOT 4: |  |  |  |  |
| Compresor SBD 250/150D, firma producatoare BOGE - Germania, Combustibil - Statie flotatie care apartin de statia Cristal - 2 buc – CTE SUD. |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 20 | ……… | ……… |
| Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |
| 1. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| 2. Verficare instalatie electrica, curatare sau inlocuire repere, verificare presostat, electroventil, verificare supape siguranta si retinere |  |  |  |  |
| 3. Gresare ( inlocuire cand este cazul) rulmenti motor electric |  |  |  |  |
| 4. Verificare transmisie motor electric - bloc de compresie, remediere eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot |  |  |  |  |
| 5. Inlocuire consumabile filtre aer, ulei si piese de schimb |  |  |  |  |
| 6.Verificare uscator de aer si curatarea sistemului de drenare, curatare purjor condens |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 16 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 4 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| LOT 5 : |  |  |  |  |
| Compresor de aer JEA AORATF-Brianza tip 20011x - 1 buc – CTE Grozavesti |  |  |  |  |
| INTERVENTII TRIMESTRIALE | Ore interv/an | 16 | ……… | ……… |
| 1.Depresurizare echipament până când manometrul indică valoarea zero |  |  |  |  |
| 2.Verificare stare filtru de aer și curățare |  |  |  |  |
| 3.Verificare stare supapă de reținere și curățare |  |  |  |  |
| 4.Verificare stare supapă de siguranță |  |  |  |  |
| 5.Verificare stare electroventil și curățare |  |  |  |  |
| 6.Verificare stare purjor automat de condens și curățare |  |  |  |  |
| 7.Verificare nivel ulei și completare dacă este cazul |  |  |  |  |
| 8.Verificare stare cap cilindru și supape |  |  |  |  |
| 9.Verificare stare rulmenți motor |  |  |  |  |
| 10.Verificare stare racitor și curățare |  |  |  |  |
| 11.Verificare stare pico-filtru de aer și curățare |  |  |  |  |
| 12.Verificare, evacuare condens uscător |  |  |  |  |
| 13.Verificare, curățare condensator uscător |  |  |  |  |
| 14.Verificare, curățare sistem de drenare uscător |  |  |  |  |
| 15.Verificare legături electrice și strângerea lor dacă este cazul |  |  |  |  |
| 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |
| 17.Inlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, si alte consumabile, daca este cazul |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) | Ore interv/an | 8 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 5 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| LOT 6 : |  |  |  |  |
| Compresoare de aer tip Compair aferente Centralei cu Ciclu Combinat Compresoare Compair tip Tip L110 A-2 buc |  |  |  |  |
| Revizie trimestrială : Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): | interv/an | 4 | ……… | ……… |
| Revizie sistem aer comprimat tip Compair cu : |  |  |  |  |
| - verificare compresoare (2 buc),filtre, separatoare centrifugale, separatoare ulei- apă, uscătoare de aer absorbtie, filtre de evacuare, rezervoare de aer inclusiv înlocuire piese de schimb atunci când este cazul |  |  |  |  |
| - verificare, curăţire sau înlocuire dacă este cazul filtre/ cartuşe filtante (aer, apă, ulei) pt. întregul circuit |  |  |  |  |
| - verificare, curăţare, verificare strângeri, refacere etanşeitate şi înlocuire componente dacă este cazul aferente armături, inclusiv ventil de siguranţă |  |  |  |  |
| - verificare circuite aferente instalaţie cu refacere etanseităţi şi eliminare pierderi |  |  |  |  |
| - verificare, curăţare, măsurători şi înlocuire piese de schimb aferente instalaţiei electrice dacă este cazul |  |  |  |  |
| - verificare, curăţare, măsurători, gresare rulmenţi sau înlocuire piese de schimb aferente motor |  |  |  |  |
| - verificare şi curăţare răcitoare |  |  |  |  |
| - verificare sau înlocuire curele trepezoidale |  |  |  |  |
| - verificare strângeri conexiuni |  |  |  |  |
| - verificare componente electrice şi electronice inclusiv sistemul de comandă şi control dedicat |  |  |  |  |
| - schimbare ulei atunci când este cazul |  |  |  |  |
| - control şi revizie amortizor zgomot, supape siguranţă etc, cu înlocuire dacă este cazul |  |  |  |  |
| - înlocuire piese de schimb şi consumabile recomandate a fi înlocuite în cadrul reviziei anterioare |  |  |  |  |
| INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat cele trimestriale) | interv/an | 6 | ……… | ……… |
| TOTAL LOT 6 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |
| TOTAL LOT 1,2,3,4,5,6 (lei fara TVA) |  |  |  | ……… |

LISTA PIESELOR DE SCHIMB SI CONSUMABILELOR

PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| Nr. crt. | Denumire piese schimb | UM | Cant | Pret Unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LOT 1- HAFI- GROZAVESTI |  |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer elicoidal HAFI tip V2 18 L8 |  |  |  |  |
| 1,1 | Ulei Shell Corena SD 68 - 20 l | L | 20 | ……… | ……… |
| 1,2 | Filtru aer - 1 buc | buc | 1 | ……… | ……… |
| 1,3 | Filtru ulei -1 buc | buc | 1 | ……… | ……… |
| 1,4 | Separator de ulei - 1 buc | buc | 1 | ……… | ……… |
| 1,5 | Curele de transmisie - 1 set | set | 1 | ……… | ……… |
|  | TOTAL LOT 1- Grozavesti |  |  |  | ……… |
| II | LOT 3 – KAESER- GROZAVESTI |  |  |  |  |
| 2 | Compresor de aer KAESER tip KC 400 |  |  |  |  |
| 2,1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 - bidon de 0,5 l x 2 buc =1 l | L | 1 | ……… | ……… |
| 2,2 | Filtru aer cod 6.0173.1 - 2 buc | buc | 2 | ……… | ……… |
| 2,3 | Supapă de reținere cod 8.0262.1- 1 buc (prêt in euro anexat) | buc | 1 | ……… | ……… |
| 2.4 | Electroventil cod 7.0318.0 - 1 buc (prêt in euro anexat) | buc | 1 | ……… | ……… |
| 2,5 | Kit segmenți pistoane cod 405001.0, (include segmenți 6 buc/set, garnituri tip oring-4 buc/set, garnituri și inele de etanșare corp cilindru 2 buc/set)producător KAESER | set | 1 | ……… | ……… |
|  | TOTAL LOT 3-GROZAVESTI |  |  |  | ……… |
| III | LOT 5 – BRIANZA- GROZAVESTI |  |  |  |  |
| 3 | Compresor de aer JEA AORATF-Brianza tip 20011x |  |  |  |  |
| 3,1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 -bidon de 0,5 l -1 bc | L | 0,5 | ……… | ……… |
| 3,2 | Filtru aer - 1 buc /similar cu Lot 3 | buc | 1 | ……… | ……… |
| 3,3 | Filtru ulei -1 buc /similar cu Lot 3 | buc | 1 | ……… | ……… |
|  | TOTAL LOT 5- GROZAVESTI |  |  |  | ……… |
|  | TOTAL LOT 1,3,5 - GROZAVESTI |  |  |  | ……… |

Nota : Tabelul  cuprinde  piesele de schimb şi materialele consumabile pe care prestatorul trebuie să le asigure în vederea înlocuirii lor în cadrul reviziilor, în caz de necesitate, pentru serviciile prestate la CTE Grozăveşti.

Pentru serviciile prestate la CTE Sud, Vest, si Progresu, toate piesele de schimb şi consumabilele vor fi asigurate de beneficiar.

Materialele  mărunte (inclusiv elemente de etanşare), se asigură în totalitate de prestator.

CONDITII TEHNICE SI COMERCIALE :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească faptul că serviciile solicitate se vor presta respectând cerinţele caietului de sarcini. 1. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1 şi asigurarea pieselor de schimb si materialelor consumabile prezentate în Anexa nr. 2. 2. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate. 3. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobată prin HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice ) | Acceptat □ Neacceptat □ (se anexeaza prezentei) |
| ## GARANŢIA TEHNICĂ 1.Perioada de garanţie tehnică pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garanţie tehnică pentru intervenţiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 3. Perioada de garanţie tehnică pentru serviciile de înlocuire piese de schimb şi consumabile este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de constatare şi confirmare recepţie la terminarea serviciilor –anexa nr.3 la caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Dutata contractului 356 zile de la perfectare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Serviciile se vor presta conform Cap V din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Caiet de sarcini (anexat prezentei) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului (5% pentru IMM) | - Se va indica cuantumul garantiei de buna executie (pentru 5% se va anexa declaratie IMM) ...........% - Se va alege una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie prevazute in modelul de contract ......................... |
| Model de contract (anexat prezentei) | Acceptat □ Neacceptat □ (in cazul in care nu se accepta modelul de contract se anexeaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)