FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………

NOMENCLATOR DE SERVICII

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor | UM | Cantitate totala | Cantitati pe CTE-uri |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN CARE |  | Pret lei (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CTE Groz |  |  |  | CTE Progr | CTE Sud | CTE Vest | Sediu ELCEN | Uzina de Reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC- TANT (*) | Unitar | Total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparate montate in birouri, spatii adminitrative etc. | buc | 247 |  |  | 54 |  | 32 | 44 | 35 | 56 | 26 |  |  |  |  |
| 1 | Intretinere /reparaţii tip service la instalatiile de aer conditionat montate in birouri, spatii adminitrative (2 interventii/an/aparat) | interv/an | 494 |  |  | 108 |  | 64 | 88 | 70 | 112 | 52 |  |  |  |  |
|  | NOTĂ: În cadrul serviciilor de întreţinere si reparaţii tip service se vor presta cel puţin următoarele servicii: - verificarea sistemului de răcire/încălzire - verificarea gradului de colmatare a filtrelor, - verificarea etanşeităţii ţevilor de cupru la unitatea interioara şi exterioară -verificarea tensiunii de alimentare la placa electronică - verificarea plăcii electronice - verificarea gradului de uzură a ventilatoarelor unităţii interioare şi exterioare -verificarea contactelor la contactorul compresorului - verificarea scurgerii condensului, -verificarea senzorilor la unităţile interioara şi exterioară - verificarea turaţiei motorului unităţii interioare şi exterioare, - verificarea sistemului de umidificare la unitatea interioara, - verificarea functionării ventilului cu ¾ cai, - verificarea sistemului de degivrare - verificarea filtrelor de apă - curăţarea filtrului de aer, cu soluţii antibacteriene, specifice aparatelor de aer condiţionat; - curăţarea condensatorului; - verificarea si consemnarea presiunii agentului frigorific din instalaţie şi completarea acestuia, dacă este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | REPARAŢII ACCIDENTALE - Înlocuire piese de schimb (doar valoarea pieselor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) cuprinse în anexa nr. 3 | LEI | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si anexele acestuia . Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că serviciile solicitate se vor presta respectând cerinţele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnică se va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa 2 si asigurarea pieselor de schimb solicitate în anexa nr.3 3. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : - pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurată de prestator, în conformitate cu prescripţiile din cartea tehnică a instalaţiei, până la data următoarei intervenţii. - pentru piesele înlocuite de către prestator este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie şi punere în funcţiune, întocmit conform modelului din anexa nr. 6 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 365 zile calendaristice de la data perfectării acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie: 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. - retineri succesive din facturile introduse la plata | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti Sediul Elcen - Splaiul Independenţei, nr. 227, sector 6 CTE Bucuresti Sud – Str. Releului nr.2, sect.3 CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, sect.6 CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.2, sect.4 CTE Grozavesti – Splaiul Independenţei, nr. 229, sector 6 Uzina de Reparatii - Str. Releului nr.2, sect.3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

Prestator

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)