FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTI-TATE | Pret lei fara TVA | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cuptor pentru uscarea motoarelor rebobinate | buc | 1 |  |  |  |

(*)70 zile calendaristice de la data perfectarii contractului de produse.

1. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Mediu de lucru: interiorul unei hale, in conditii ambientale normale, cu temperaturi in intervalul -10÷+45ºC, umiditate de maxim 80% 2.Mod de incalzire: electric - Tensiune de alimentare: 3x400 V/ 50 Hz - Dimensiuni interioare: latime 1.000 mm x adancime 1.200 mm x inaltime 1.000 mm - Temperatura de uscare maxima: 140 ⁰C - Posibilitatea de reglare a temperaturii de uscare in trepte si pastrare in palier minim 24 ore, cu o variatie a temperaturii de max. +/- 5⁰C - Posibilitatea evacuarii gazelor (substantelor volatile) rezultate in urma uscarii si inlocuirea aerului evacuat cu aer proaspat preincalzit - Vatra mobila pentru incarcarea facila a sarjei - Greutatea totala a unei sarje: maxim 500 kg - Incinta realizata din otel inoxidabil - Protectie la supratemperatura la termocupla defecta si la intreruperea accidentala a alimentarii cu energie electrica (reluarea automata a procesului) - Functionare automatizata, fara operator - Transport la sediul beneficiarului 3. Mecanismul de incarcare a sarjei - sistem de incarcare facila a vetrei mobile cu palan manual cu sarcina de minim 500 kg 4. Panoul de comanda si control - prevazut cu posibilitate de inregistrare electronica a temperaturii si descarcarea acestei inregistrari pe un dispozitiv mobil tip USB in vederea imprimarii ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa ateste ca echipamentul ofertat indeplineste toate conditiile tehnice descrise la capitolul III a caietului de sarcini - 2. În oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea echipamentelui solicitat conform Anexa nr.1- Lista de cantitati de produse a caietului de sarcini - 3. În oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al echipamentului ofertat. - 4. Se va prezenta fisa tehnica a echipamentelui ofertat, specificatii tehnice si orice alte informatii care contribuie la descrierea cât mai detaliata a acestuia. 5. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca echipamentul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este fabricat în sistemul de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015, sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL

DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Produsele livrate vor avea marcaj CE si vor fi însotite de declaratia de conformitate CE tradusa in limba romana, conform legislatiei în vigoare. - 2. Furnizorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru nivelul tehnic, calitativ şi al performantelor la toate produsului livrat. 3 Pentru produsele/masinile/echipamentele la care se fac puneri în functiune, se considera calitatea îndeplinita atât timp cât rezultatele se inscriu în limitele admise prin reglementarile tehnice în vigoare. 4. Furnizorul va remedia fara plata echipamentele cu deficiente, constatate la receptia de punere în functiune (PIF) sau în perioada de garantie. 5.Furnizorul va asigura punerea în functiune a produsului/echipamentului (inclusiv accesoriile necesare), cu personal specializat. Rezultatele punerii în functiune se vor înregistra în Procesul verbal de receptie de PIF, care se va ataşa la cartea tehnica a produselor/echipamentelor. 6.Furnizorul de echipamente electrice si electronice, in conformitate cu OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) are obligatia sa preia DEEE in sistem unul la unul, fara a solicita plata, in aceleasi conditii precum cele de la livrarea produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat. 7.Furnizorul va asigura documentatia tehnica şi de calitate în limba româna. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

4. CONDITII COMERCIALE

| Garantii/ asistenta tehnica : G 1. Garantie tehnica: minim 24 luni de la data punerii in functiune (PIF) 2. Asistenta tehnica la montaj si PIF asigurata de personal specializat la se diul sediul achizitorului 3. furnizorul va asigura instruirea unui operator Termen de livrare: 1.Termenul de livrare pentru echipamentul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este de 70 zile calendaristice de la data perfectarii contractului de produse. 2.Electrocentrale Bucuresti SA nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa data semnarii contractului, deoarece echipamentul achizitionat va fi folosit la lucrarile de reparatii din cadrul CTE PROGRESU - ELCEN si sunt corelate cu termenele de executie ale reparatiilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Receptie calitativa si cantitativa : - 1. Receptia produsului/echipamentului se va face pe baza de receptie cantitativa şi calitativa efectuata la sediul beneficiarului, cu participarea obligatorie a furnizorului. 2. Calitatea produsului/echipamentului este atestata de furnizor prin certificate de calitate, buletine de încercari şi probe. 3. Receptia calitativa si cantitativa se efectueaza în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii echipamentelor, de catre achizitor, pe baza documentelor care însotesc transportul, mentionate la capitolul VIII al caietului de sarcini, conform Ordinului MF nr. 2634/2015 privind Norma metodologica de întocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. 4. Beneficiarul va convoca furnizorul în caz de neconformitati calitative, în termenul mentionat la art. 3 al caietului de sarcini, furnizorul avand obligatia remedierii defectiunii, fara costuri suplimentare. 5. In cazul în care, la analiza calitatii produselor, se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate, care trebuie sa fie în concordanta cu cerintele de calitate la prezentul caiet de sarcini, se va apela la un laborator specializat, acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, caz în care furnizorul va fi înştiintat asupra neconformitatilor constatate, ce se vor rezolva apoi conform clauzelor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: Conditia de livrare a produselor este DDP la depozit beneficiar: - CTE PROGRESU, aleea Pogoanelor nr. 1A, sector 4 – 1 bucata, - în intervalul orar 700-1500 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. - Produsele/echipamentele se vor livra cu ambalaj, sau fara, în functie de specificul acestora şi de conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice. - Furnizorul va utiliza, pe cât posibil, ambalaje biodegradabile. Ambalajele recuperabile se restituie în stare buna furnizorului în termen de 30 de zile de la livrare şi nu vor fi incluse in pretul de livrare. - Ambalarea şi conservarea echipamentelor livrate/eventualelor accesorii se realizeaza astfel incat acestea sa-şi pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie. - Echipamentele se vor livra în conditii de conservare conform documentatiei tehnice şi prescriptiilor standardizate. - Marcajul se va face conform standardelor, caietelor de sarcini; marcajul trebuie sa contina numele producatorului sau marca fabricarii, denumirea echipamentului, data fabricarii, perioada de valabilitate, etc. - Transportul produselor/echipamentelor va fi însotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator şi certificat de garantie; - declaratie de conformitate de tip CE, conform legislatiei în vigoare; - certificat de origine şi declaratie vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE; - carte tehnica şi instructiuni tehnice de exploatare în original şi cu traducere completa în limba româna, un exemplar tiparit şi unul electronic. - Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri de la transportator. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Conditia de livrare a produselor este DDP la depozit beneficiar: - - CTE PROGRESU, aleea Pogoanelor nr. 1A, sector 4 – 1 bucata, în intervalul orar 700-1500 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte informatii: 1. Anexa nr. 1 (Lista de cantitati de produse) si Anexa nr. 2 (Fisa tehnica) fac parte integranta din Caietul de sarcini. 2. La elaborarea ofertei tehnice, se va tine seama de cerintele descrise în caietul de sarcini si in Fisa de Date a achizitiei, la capitolul specific ”Modul de prezentare a propunerii tehnice”. 3. Pentru evitarea oricaror confuzii în procesul de analiza detaliata a ofertelor, ofertantul va marca, in mod distinct pe fisele/specificatiile tehnice, pozitiile corespunzatoare din Caietul de sarcini (sau Anexa Caietului de sarcini) la care se refera. 4.Furnizorul va asigura instruirea personalului operator al UzR /CTE PROGRESU, sub forma de informatii si instructiuni specifice, iar la terminarea acesteia va incheia un Proces verbal, prin care se confirma ca persoana instruita este abilitata sa exploateze echipamentul in mediul de lucru specificat. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)