FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | INSTALATIE DE DEDURIZARE - REFACERE PARTIALA A VOPSITORIILOR FILTRELOR SI CONDUCTELOR - NR. INVENTAR 2/30122 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montare , demontare schela metalica H= 6 m pentru lucrari la inaltime | mp | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Vopsitorie partiala exterioara la filtre ionice ( Ø 3400 mm, h=6000 mm - 3 buc ): |  |  |  |  |  |  |
|  | curatarea mecanica a suprafetelor | mp | 36 |  |  |  |  |
|  | degresare si desprafuire suprafata curatata | mp | 36 |  |  |  |  |
|  | aplicare 1 straturi grund | mp | 36 |  |  |  |  |
|  | aplicare 2 straturi vopsea perclorvinilica culoare gri ( 12 mp/filtru) | mp | 36 |  |  |  |  |
|  | Inscriptionare cu sablon ( 7 caractere 200 x 300 mm / filtru ) - vopsea perclorvinilica neagra compatibila cu vopseaua de pe suprafata exterioara a filtrelor | mp | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Vopsitorie partiala exterioara la filtre ionice ( Ø 1800 mm, h=5000 mm - 2 buc ): |  |  |  |  |  |  |
|  | curatarea mecanica a suprafetelor | mp | 16 |  |  |  |  |
|  | degresare si desprafuire suprafata curatata | mp | 16 |  |  |  |  |
|  | aplicare 1 straturi grund | mp | 16 |  |  |  |  |
|  | aplicare 2 straturi vopsea perclorvinilica culoare gri ( 8 mp/filtru ) | mp | 16 |  |  |  |  |
|  | Iinscriptionare cu sablon ( 7 caractere 200 x 300 mm/filtru) - vopsea perclorvinilica neagra compatibila cu vopseaua de pe suprafata exterioara a filtrelor | mp | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Curatare mecanica , degresare si desprafuire conducte : teava de Ø 88.9 mm - 2 mp, Ø 139,7 mm - 5 mp, Ø 168,3 mm - 10 mp, Ø 273 mm - 21 mp, Ø 323.9 mm - 10 mp :in vederea aplicarii vopselei anticorozive | mp | 48 |  |  |  |  |
| 5 | Aplicarea partiala a unui strat de grund pe teava de Ø 88.9 mm - 2 mp, Ø 139,7 mm - 5 mp, Ø 168,3 mm - 10 mp, Ø 273 mm - 21 mp, Ø 323.9 mm - 10 mp | mp | 48 |  |  |  |  |
| 6 | Aplicarea partiala in doua straturi de vopsea perclorvinilica rezistenta la medii agresive ( solutie de sare 10 % ) astfel: |  |  |  |  |  |  |
|  | * teava de Ø 88.9 mm ( culoare mov ) | mp | 2 |  |  |  |  |
|  | * teava de Ø 139,7 mm ( culoare gri ) | mp | 5 |  |  |  |  |
|  | * teava de Ø 168,3 mm ( culoare verde ) | mp | 10 |  |  |  |  |
|  | * teava de Ø 273 mm ( culoare verde ) | mp | 21 |  |  |  |  |
|  | * teava de Ø 323.9 mm ( culoare verde ) | mp | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| B | INSTALATIE DE NEUTRALIZARE - CONFECTIONARE SI INLOCUIRE TRONSOANE NOI CAUCIUCATE- NR. INVENTAR 2/30125 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montare si demontare schela metalica tubulara ( H=6 m ) | mp | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare piese colectoare cu flanse de legatura mobile cauciucate corodate, in vederea predarii deseului, alcatuite din : |  |  |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1000 mm X 3 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1500 mm X 4 buc ) | ml | 6 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1000 mm X 2 buc ) | ml | 2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1500 mm X 2 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=2000 mm X 4 buc ) | ml | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 80 Pn 10 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 150 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 80 Pn 10 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 150 Pn 10 | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | piesa cruce Dn 150 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | piesa speciala colector cu doua racorduri pentru refulare pompe Dn 100 Pn 10 ( L=2000 mm ) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 100 / Dn 80 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 150 / Dn 125 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | flanse mobile Pn 10 astfel: Dn 80 - 52 buc, Dn 150-57 buc, Dn 100 - 8 buc si Dn 125 - 2 buc | buc | 119 |  |  |  |  |
| 3. | Efectuare relevee in vederea confectionarii si premontaj a noilor circuite alcatuite din tevi si fitinguri | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare colectoare in urma releveelor, in vederea cauciucarii tronsoanelor dupa cum urmeaza: |  |  |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1000 mm X 3 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1500 mm X 4 buc ) | ml | 6 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1000 mm X 2 buc ) | ml | 2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1500 mm X 2 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=2000 mm X 4 buc ) | ml | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 80 Pn 10 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 150 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 80 Pn 10 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 150 Pn 10 | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | piesa cruce Dn 150 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | piesa speciala colector cu doua racorduri pentru refulare pompe Dn 100 Pn 10 ( L=2000 mm ) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 100 / Dn 80 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 150 / Dn 125 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | flanse mobile Pn 10 astfel: Dn 80 - 52 buc, Dn 150-57 buc, Dn 100 - 8 buc si Dn 125 - 2 buc | buc | 119 |  |  |  |  |
| 5 | Transport dus- intors la executant a pieselor metalice confectionate in urma releveelor ce urmeaza a fi cauciucate | t | 1.3 |  |  |  |  |
| 6 | Cauciucare tronsoane alcatuite din : tevi, coturi , T-euri, piesa cruce, piesa speciala, reductii , flanse mobile ( desprafuire, sablarea suprafetei interioare, pregatirea suprafetei interioare, aplicarea foliei de elastomeri rezistenta la HCl 33% si NaOH 40 %, vulcanizarea in autoclava,control defectoscopic, testari specifice ) | mp | 26 |  |  |  |  |
| 7 | Montare colectoare ( tevi, fitinguri, flanse de legatura mobile ) cauciucate in instalatie : |  |  |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1000 mm X 3 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 80 Pn 10 ( L=1500 mm X 4 buc ) | ml | 6 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=500 mm X 2 buc ) | ml | 1 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=600 mm X 2 buc ) | ml | 1.2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1000 mm X 2 buc ) | ml | 2 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=1500 mm X 2 buc ) | ml | 3 |  |  |  |  |
|  | teava Dn 150 Pn 10 ( L=2000 mm X 4 buc ) | ml | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 80 Pn 10 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | cot 90 grd. Dn 150 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 80 Pn 10 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | piesa T-eu Dn 150 Pn 10 | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | piesa cruce Dn 150 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | piesa speciala colector cu doua racorduri pentru refulare pompe Dn 100 Pn 10 ( L=2000 mm ) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 100 / Dn 80 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | reductie concentrica Dn 150 / Dn 125 Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | flanse mobile Pn 10 astfel: Dn 80 - 52 buc, Dn 150-57 buc, Dn 100 - 8 buc si Dn 125 - 2 buc | buc | 119 |  |  |  |  |
| 8 | Lucrari pregatitoare in vederea aplicarii peliculei protectoare la exterior ( curatare mecanica, degresare si desprafuire ) | mp | 26 |  |  |  |  |
| 9 | Vopsitorie la exterior cu grund anticoroziv intr-un strat a tronsoanelor cauciucate ( tevi, coturi, T-euri, reductii, piesa cruce, piesa speciala ) | mp | 26 |  |  |  |  |
| 10 | Transport deseu rezultat in urma inlocuirii pieselor uzate | t | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Efectuarea probelor de etanseitate | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| C | INSTALATIE DE DEMINERALIZARE - REPARATIE PARTIALA A FILTRULUI H CATIONIC LINIA I - NR. INVENTAR 2/30010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplicare a trei straturi succesive de chit Silurex sau echivalent ( 1.5 mp / 1 strat ) | mp | 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | Aplicare strat final de chit ebonita in zona reparata | mp | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | Ajustare prin polizare reparatie cu chit ebonita | mp | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | Control final spark test | mp | 1.5 |  |  |  |  |
| 5 | Ajustare ebonita in zona imbinarilor suportilor pe placa port crepine pe fata inferioara | mp | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Refacere protectie ebonita in zona imbinarilor suportilor pe placa port crepine | mp | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Control final spark test | mp | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A+B+C (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR. 2 – NOMENCLATOR DE MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A | INSTALATIE DE DEDURIZARE - REFACERE PARTIALA A VOPSITORIILOR FILTRELOR SI CONDUCTELOR - NR. INVENTAR 2/30122 |  |  |  |  |
| 1 | Grund anticoroziv, rezistent la solutia de sare cu concentratie 10 % necesar pentru 1 strat, pe o suprafata exterioara de 100 mp |  |  |  |  |
| 2 | Vopsea perclorvinilica rezistenta la solutia de sare 30 % necesara pentru 2 straturi, pe o suprafata exterioara de 2 mp – culoare mov |  |  |  |  |
| 3 | Vopsea perclorvinilica rezistenta la solutia de sare cu concentratie 10 %, necesara pentru 2 straturi, pe o suprafata exterioara de 109 mp – culoare gri |  |  |  |  |
| 4 | Vopsea perclorvinilica, rezistenta la sol. sare cu concentratie 10 %, necesara pentru2 straturi pentru o suprafata exterioara de 41 mp – culoare verde |  |  |  |  |
| 5 | Vopsea perclorvinilica, rezistenta la sol. sare cu concentratie 10 %, necesara pentru 1 strat pentru o suprafata exterioara de 4 mp – culoare neagra ( sablon ) |  |  |  |  |
| 6 | Diluant |  |  |  |  |
| B | INSTALATIE DE NEUTRALIZARE - CONFECTIONARE SI INLOCUIRE TRONSOANE NOI CAUCIUCATE - NR. INVENTAR 2/30125 |  |  |  |  |
| 1 | teava P265GHTC2 Ø88,9 x 4 mm | ml | 36 |  |  |
| 2 | teava P265GHTC2 Ø 168,3 x 6,3 mm | ml | 36 |  |  |
| 3 | teava P265GHTC2 Ø 114,3 x 6,3 mm | ml | 12 |  |  |
| 4 | teava P265GHTC2 Ø 139,7 x 6,3 mm | ml | 6 |  |  |
| 5 | tabla S 235 JR, gr.20 mm | kg | 1450 |  |  |
| 6 | Grund rezistent la HCl 33% si NaOH 40% pentru suprafata exterioara de 26 mp |  |  |  |  |
| 7 | Diluant pentru suprafata exterioara |  |  |  |  |
| 8 | Folie elastomer rezistenta la HCl 33% si NaOH 40% pentru tronsoane, fitinguri cu vulcanizare in autoclava, necesara pentru o suprafata 26 mp |  |  |  |  |
| C | INSTALATIE DE DEMINERALIZARE - REPARATIE PARTIALA A FILTRULUI H CATIONIC LINIA I - NR. INVENTAR 2/30010 |  |  |  |  |
| 1 | Chit Silurex sau echivalent pentru 3 straturi pe o suprafata de 1.5 mp |  |  |  |  |
| 2 | Chit ebonita pentru 1 strat pe o suprafata de 1.5 mp |  |  |  |  |
| 3 | Diluant |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL A+B+C (lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2 Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate In anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6. In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune pentru fiecare instalatie in parte. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 90 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - reţineri succesive din facturile introduse la plată . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE GROZAVESTI - Str.Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor : Pentru fiecare instalatie, receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)