FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT …………………………………………………………

- ANEXA 1 -  NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | # DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI-TAR | TOTAL | CON- TRAC- TANT GENE- RAL | SUBCON-TRAC-TANT * ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | ## Montare si demontare schela metalica tubulara | mp | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ## Montare polistiren extrudat de 5 cm pentru protective tevi | mp | 8 |  |  |  |  |
| 3 | ## Montare agrafe otel beton cu lungimea de 200 mm si grosimea de 6 mm -10 buc /mp | buc | 80 |  |  |  |  |
| 4 | ## Torcretare beton refractor BR65ST – grosime 80 mm in 2 straturi 0,8 mc x 2,30 to / mc = 1,84 to ( inclusiv procurare | mc | 0,8 |  |  |  |  |
| 5 | Montare plasa Buzau gr.8 mm – 8 mp | mp | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Montare plasa rabitz | mp | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Torcretare beton BIS1,1 gr.200 mm 1,45 mc x 1,20 to /mc = 1,74 to ( inclusive procurare) | mc | 1,45 |  |  |  |  |
| 8 | Demolare si refacere zidarie pe 2 randuri caramida 2RCA75 cu grosimea de 250 mm la 5 guri de vizitare Ø 600 mm ( 2181 kg / mc ) | mc | 0,42 |  |  |  |  |
| 9 | ## Demolare si refacere zidarie refractara caramida 2R CA 75 pe interior cazan ( 2181kg / mc ) | mc | 0,80 |  |  |  |  |
| 10 | Transportul molozului la laocul de depozitare din CTE Grozavesti pe distant de 200 m | to | 1,744 |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

În preţurile unitare  din Nomenclatorul de lucrari,  vor fi incluse toate cheltuielile aferente  realizarii lucrarilor, inclusiv contravaloarea  materialelor de baza ( Nomenclator de materiale necesare) si marunte asigurate de executant , utilajelor, manoperei, cote deviz, etc.

ANEXA NR. 2  -  LISTA MATERIALELOR  DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI- TATE | PREŢ ( LEI ) |  | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 |
| 1 | Polistiren extrudat de 5 cm | mp | 8 |  |  | EXECUTANT |
| 2 | Agrafe din otel beton L= 200 mm gr 6 = mm | buc | 80 |  |  | EXECUTANT |
| 3 | Beton refractar BR65ST | mc | 0,8 |  |  | EXECUTANT |
| 4 | Beton termoizolant BIS 1,1 | mc | 1,45 |  |  | EXECUTANT |
| 5 | Caramida refractara 2R CA75 | mc | 1,22 |  |  | EXECUTANT |
| 6 | Plasa Buzau gr 8 mm | mp | 8 |  |  | EXECUTANT |
| 7 | Plasa rabitz | mp | 8 |  |  | EXECUTANT |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota : 1. Toate materialele necesare vor fi asigurate de executant.

CERINTE TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5 In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6. Ofertantul va prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat cel putin un contract care are ca obiect lucrari de refacere izolatii termice si zidarie refractara pentru cazanele cu abur viu, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei conf. Art.5 (2) exemplul 2 din instructiunea ANAP nr.2/2017. In acest sens se va prezenta cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. 7 In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform regulamentlui de receptie a lucrarilor de constructii HGR nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 15 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru | 3.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie: 5 % din val.contractului fara TVA Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti | 1.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII……………………………………………………………………………

Executant

…………………….

(semnătura autorizată)