FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM | CANTI TATE |  | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 - CLADIRE SALA CAZAN NR.1 NR INV. 10.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CAMERA DE COMANDA TERMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Desfacere sapa deteriorata |  | mp | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Turnare sapa in grosime de 3 cm |  | mp | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## Amorsare suprafete in vederea refacerii hidroizolatiei |  | mp | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Refacere hidroizolatie cu membrane grosime 4 mm cu ardezie – 1 strat tip BAUDER sau echivalent |  | mp | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Protectia aparatelor cu folie plastic |  | mp | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuirea placilor deteriorate din rigips la plafon 60 x 60 cm 25 buc |  | mp | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Curatarea suprafetelor in vederea refacerii zugravelilor |  | mp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Reparatii pereti in zonele cu infiltratii cu mortar pt tencuieli in 2 str de cate 1cm grosime |  | mp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ## Vopsitorii cu vopsea lavabila de interior in 2 straturi+1 str amorsa |  | mp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Curatarea panourilor metalice in vederea refacerii vopsitoriilor |  | mp | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vopsitorii cu vopsea alchidica a panourilor metalice – in 2 straturi |  | mp | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Montare usa dubla termopan 148 cm x 226 cm |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Incarcarea si transportul molozului la locul de depozitare din incinta CTE – 300 m |  | to | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | CAMERA DCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Protectie cu folie plastic a suprafetelor si echipamentelor |  | mp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inlocuirea placilor deteriorate din rigips la plafon 60 x 60 cm 20 buc |  | mp | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reparatii pereti in zonele cu infiltratii cu mortar pt tencuieli in 2 str de cate 1cm grosime |  | mp | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Vopsitorii cu vopsea lavabila de interior in 2 straturi+1 str amorsa |  | mp | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | ## Utilitati |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CCT1, nr. inventar 2/53126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare beton de panta de 2 cm grosime | mp |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfacere hidroizolatie veche | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare sapa de 5 cm grosime | mp |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | reparare atic cu caramida si tencuire | ml |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | curatare si tencuire in grosime 3 cm fundatii degazori+ atic | mp |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare gura de scurgere din tabla 2mm | buc |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare jgheab din tabla 2mm - 10x15 cm cu urmatoarele dimensiuni 2x 4,6ml; 6x3,3ml; 2x1,5ml. | ml |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare console fixare jgheab din tabla 2 mm- 10x15cm | buc |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare guri scurgere de colt din material plastic pentru evacuarea de urgenta a apei | buc |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn60 | ml |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 125 | ml |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 110 | ml |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 80 | ml |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn60 ( imbinare prin sudare) | ml |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere cu repozitionare la H=1m sub nivel, din teava otel pentru constructii Dn125 ( imbinare prin sudare) cu panta 2% | ml |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere cu repozitionare sub nivelul actual, din teava otel pentru constructii Dn110 ( imbinare prin sudare) cu panta 2% | ml |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 80 (imbinare prin sudare) | ml |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 900 Dn 125 | buc |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 900 Dn 125 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu otel 900 Dn 125 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu otel 900 Dn 125 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu otel redus 900 Dn 125/60/125 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu redus otel 900 Dn 125/60/125 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare reductie otel 125/110 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare reductie otel 125/110 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu redus otel 900 Dn 110/60/110 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu redus otel 900 Dn 110/60/110 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare reductie otel 110/60 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare reductie otel 110/60 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 450 Dn 60 | buc |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 450 Dn 60 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 900 Dn 60 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 900 Dn 60 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 900 Dn 80 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 900 Dn 80 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu otel 900 Dn 80 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu otel 900 Dn 80 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu redus otel 900 Dn 80/60/80 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu redus otel 900 Dn 80/60/80 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare reductie otel 80/60 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare reductie otel 80/60 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | turnare sapa de 5 cm grosime, in 2 ape, cu panta 0,2% catre lateralele CCT | mp |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | aplicare strat amorsa speciala pentru hidroizolatie | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | aplicare membrana termosudabila cu ardezie grosime 4mm | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | turnare beton de panta de 2 cm grosime B350 , in 2 ape, cu panta 0,2% catre lateralele CCT | mp |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | grunduire 1 strat conducte otel + fitinguri otel + jgheaburi | mp |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | vopsitorie in 2 straturi la conducte otel + fitinguri otel + jgheaburi | mp |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare si demontare schela metalica | mp |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuare si transport moloz de la cota +12,0m la cota 0.0 si la 500m in locuri amenajate de CTE | t |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuare si transport deseu teava constructii de la cota +12,0m la cota 0.0 si la 500m si predare la depozit CTE. | t |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la cota +12,0m | t |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| II | CCT2, nr. inventar 2/53127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare beton panta de 2 cm grosime | mp |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfacere hidroizolatie veche | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare sapa de 5 cm grosime | mp |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | curatare si tencuire in grosime 3 cm atic | mp |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | curatare si tencuire in grosime 3 cm fundatii degazori | mp |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare gura de scurgere | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare guri scurgere de colt din material plastic | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare colectoare evacuare din tabla grosime2mm 10x15, L=0,5m | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn60 | ml |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 80 | ml |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn60 ( imbinare prin sudare) | ml |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare traseu scurgere din teava otel pentru constructii Dn 80 ( imbinare prin sudare) cu panta 2% | ml |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 900 Dn 110 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 900 Dn 110 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare reductie otel 110/80 | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare reductie otel 110/80 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare teu redus otel 900 Dn 80/60/80 | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare teu redus otel 900 Dn 80/60/80 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | demontare cot otel 450 Dn 60 | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare cot otel 450 Dn 60 (imbinare prin sudare) | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | turnare sapa de 5 cm grosime, in 2 ape, cu panta 0,2% catre lateralele CCT | mp |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | aplicare strat amorsa speciala pentru hidroizolatie | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | aplicare membrana termosudabila cu ardezie grosime 4mm | mp |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | turnare beton de panta de 2 cm grosime B350, in 2 ape, cu panta 0,2% catre lateralele CCT | mp |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare si demontare schela metalica | mp |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuare si transport moloz de la cota +12,0m la cota 0.0 si la 500m in locuri amenajate de CTE | t |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuare si transport deseu teava constructii de la cota +12,0m la cota 0.0 si la 500m si predare la depozit CTE. | t |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la cota +12,0m | t |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | grunduire 1 strat conducte otel + fitinguri otel + colectoare evacuare din tabla de 2mm | mp |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | vopsitorie in 2 straturi la conducte otel + fitinguri otel + colectoare evacuare din tabla de 2mm | mp |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | montare covor cauciuc 10mm grosime peste rostul de dilatatie, dimensiuni 1x13m | mp |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1+LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : Inainte de  realizarea lucrărilor de hidroizolaţii, se va prevedea protecţia dulapurilor de automatizare nou montate;

Numarul de straturi de grund si vopsea anticoroziva, , amorsa,  vor fi date in conformitate cu precizarile  din tehnologia de aplicare data de producatorul respective.

ANEXA 2 : MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

Valorile financiare ale materialelor de baza din prezenta anexa sunt incluse in preturile lucrarilor din anexa nr.2.

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |
| I. | Cladire sala cazan nr.1 – camera de comanda |  |  |  |  |
| 1 | Sapa in grosime de 3 cm | mc | 6,45 |  |  |
| 2 | Amorsa pentru hidroizolatie pentru o suprafata de 215mp | * | * |  |  |
| 3 | Membrana de 4 mm grosime , cu ardezie tip Bauder sau echivalent | mp | 215 |  |  |
| 4 | Folie de plastic | mp | 80 |  |  |
| 5 | Placi rigips pentru plafon fals ( 60 x 60 cm ) buc 25 | mp | 9 |  |  |
| 6 | Vopsea lavabila de interior culoare alba, in 2 straturi pentru o suprafata 60 mp+1 str amorsa | * | * |  |  |
| 7 | Vopsea alchida culoare verde pentru vopsire panouri metalice in 2 straturi pentru o suprafata de 200mp | * | * |  |  |
| 8 | Mortar pentru tencuieli in 2 straturi de cite 1 cm grosime pentru 30 mp | mc | 0,6 |  |  |
| 9 | Usa dubla termopan 148 cm x 226 cm | buc | 1 |  |  |
| Ii. | Camera DCS |  |  |  |  |
| 1 | Folie plastic | mp | 30 |  |  |
| 2 | Placi plafon rigips 60 x 60 cm buc 20 | mp | 7,2 |  |  |
| 3 | Vopsea lavabila de interior in 2 straturi pentru 70 mp+1 str amorsa | * | * |  |  |
| 4 | Mortar pentru tencuieli in 2 straturi de cite 1 cm grosime pentru 35 mp | mc | 0,7 |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |
| I. | CCT1, nr.inventar 2/53126 |  |  |  |  |
| 1 | sapa grosime 5 cm pentru o suprafata de 250 mp | mc | 13 |  |  |
| 2 | beton B350 grosime 2 cm pentru o suprafata de 250 mp | mc | 5 |  |  |
| 3 | amorsa speciala pentru hidroizolatie | mp | 324 |  |  |
| 4 | membrana termosudabila cu ardezie grosime 4mm | mp | 324 |  |  |
| 5 | teava otel pt.constructii Dn 60x4mm | ml | 49 |  |  |
| 6 | teava otel pt.constructii Dn 125x4mm | ml | 12 |  |  |
| 7 | teava otel pt.constructii Dn 110x4mm | ml | 12 |  |  |
| 8 | teava otel pt.constructii Dn 80x4mm | ml | 15 |  |  |
| 9 | cot otel otel pt. constructii 90° Dn125 | buc | 5 |  |  |
| 10 | teu otel 90° Dn 125 | buc | 1 |  |  |
| 11 | teu otel redus 90° Dn 125/60/125 | buc | 2 |  |  |
| 12 | reductie otel 125/110 | buc | 1 |  |  |
| 13 | teu redus otel 90° Dn 110/60/110 | buc | 2 |  |  |
| 14 | reductie otel 110/60 | buc | 1 |  |  |
| 15 | cot otel 45° Dn 60 | buc | 12 |  |  |
| 16 | cot otel 90° Dn 60 | buc | 2 |  |  |
| 17 | cot otel 90° Dn 80 | buc | 2 |  |  |
| 18 | teu otel 90° Dn 80 | buc | 1 |  |  |
| 19 | teu otel redus 90° Dn 80/60/80 | buc | 2 |  |  |
| 20 | reductie otel 80/60 | buc | 2 |  |  |
| 21 | mortar tencuiala in grosime de 3 cm pentru o suprafata de 40mp pentru tencuire atic + fundatii | mc | 1.3 |  |  |
| 22 | caramida plina pentru atic pentru 40 ml | buc | 360 |  |  |
| 23 | jgheab din tabla 2mm - 10x15 cm, cu urmatoarele dimensiuni 2x 4,6ml; 6x3,3ml; 2x1,5ml. | ml | 32 |  |  |
| 24 | console fixare pentru jgheaburi | buc | 30 |  |  |
| 25 | grund 1 STRAT pentru grunduire (jgheaburi+ teava otel DN 60+ teava otel DN 125+ teava otel DN110+ teava otel DN 80 + fitinguri) | mp | 90 |  |  |
| 26 | vopsea anticoroziva culoare albastru 2 STRATURI pentru vopsire (jgheaburi+ teava otel DN 60+ teava otel DN 125+ teava otel DN110+ teava otel DN 80 + fitinguri) | mp | 90 |  |  |
| 27 | gura scurgere de colt din material plastic, pentru evacuarea de urgenta a apei | buc | 18 |  |  |
| II | CCT2, nr. inventar 2/53127 |  |  |  |  |
| 28 | sapa grosime 5 cm pentru o suprafata de 300 mp | mc | 15 |  |  |
| 29 | beton B350 grosime 2cm pentru o suprafata de 300 mp | mc | 6 |  |  |
| 30 | amorsa speciala pentru hidroizolatie | mp | 324 |  |  |
| 31 | membrana termosudabila cu ardezie grosime 4mm | mp | 324 |  |  |
| 32 | gura scurgere de colt material plastic | buc | 6 |  |  |
| 33 | colectoare evacuare din tabla grosime2mm 10x15, L=0,5m | buc | 6 |  |  |
| 34 | teava otel pt.constructii Dn 60x4mm | ml | 20 |  |  |
| 35 | teava otel pt.constructii Dn 80x4mm | ml | 16 |  |  |
| 36 | cot otel pt. constructii 90º Dn110 | buc | 1 |  |  |
| 37 | reductie otel 110/80 | buc | 1 |  |  |
| 38 | teu redus otel 90° Dn 80/60/80 | buc | 2 |  |  |
| 39 | cot otel 45° Dn 60 | buc | 6 |  |  |
| 40 | mortar pentru tencuiala de 3cm grosime pentru o suprafata de 82mp, reparatii atic + fundatii degazori | mc | 2.5 |  |  |
| 41 | covor cauciuc 10mm grosime, dimensiuni 1x13m | mp | 13 |  |  |
| 42 | grund 1 STRAT pentru grunduire (colectoare+ teava otel DN 60+ teava otel DN 80+ fitinguri) | mp | 14 |  |  |
| 43 | vopsea anticoroziva culoare albastru 2 STRATURI pentru vopsire(colectoare+ teava otel DN 60+ teava otel DN 80+ fitinguri) | mp | 14 |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1 + LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte  vor fi asigurate de executant;

Pentru LOT 1 :   *Cantitatile de vopsea lavabila, vopsea alchidica,amorsa pt hidroizolatie ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii se calculeaza functie de consumurile impuse  de producatorul materialelor  utilizate si se vor completa col 2 si 3. Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

Pentru LOT 2 :   *Cantitatile de vopsea, grund anticoroziv, adeziv, mortar, amorsa, ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor  utilizate. La vopsirea traseelor de scurgere se va tine cont de suprafata destasurata a tevilor folosite. Materialele nu contin adaosurile tehnologice

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. - Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexele nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexele nr.2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta grafice de executie a lucrarilor completand formularele corespunzatoare din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenele de executie si garantiile tehnice ofertate. 6.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010;PE205/1981 norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : Pentru LOT 1 : 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru prezentand grafic de executie in acest sens Pentru LOT 2 : Termenul de finalizare a executiei lucrarilor este de la predare front lucru, pentru fiecare mijloc fix, dupa cum urmeaza: - cameră comandă termică nr. 1= 45 zile calendaristice, - cameră comandă termică nr. 2= 45 zile calendaristice Contractantul va prezenta grafic de executie pentru fiecare mijloc fix. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti LOT 1 - CTE Bucuresti SUD - str. Releului nr.2, Sector 3. LOT 2 –CTE GROZAVESTI- str.Splaiul Independentei, nr.229, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)