FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Confectionare rama din profil de aluminiu lungimea de 300 cm si inaltime de 220 cm, impartita in 4 spatii ,conform anexa 2.1; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare rama din profil de aluminiu la cota +20,00 m cu asigurarea protectiei UV a etanseitati intre rame si peretele vitrat | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontare geam armat spart de la cotele +14,00 m; +11,00 m respectiv +3,60 m cu evacuare si transport la locul indicat de beneficiar | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontare baghete metalice de la ochiurile de geam – tamplarie met. | buc | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Debitare geam armat de 5.5 mm la dimensiuni conform anexe | buc | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare geam armat cu dimensiuni 143 cm x 104 cm in rame fixe prin clipsare cu baghete si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior - cota + 26,00 m – 1 buc - cota + 20,00 m – 4 buc - cota + 14,00 m – 1 buc - cota + 11,00 m – 1 buc - cota + 4,00 m – 1 buc | buc | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare geam armat cu dimensiuni 142 cm x 135 cm in rama fixa prin clipsare cu baghete si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior - cota + 3,60 m – 1 buc | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare geam armat cu dimensiuni 143 cm x 104 cm in rame mobile prin clipsare cu baghete si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior - cota + 26,00 m | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare si fixare geam armat cu dimensiuni 65 cm x 104 cm in tamplaria metalica fixa prin intermediul baghetei metalice de rama si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior; - cota + 22,00 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare si fixare geamuri armate cu dimensiuni 108 cm x 138 cm in tamplaria metalica mobile prin intermediul baghetelor metalice de rama si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior; - cota + 25,00 m | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | UTILITATI | lei |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

- Toate materialele (profile, garnituri, silicon, geam armat, elemente de prindere etc) vor fi asigurate de executant.

- Executantul, va lua toate măsurile SSM pentru lucru la inaltime (schele usoare, nacele, SDV-uri, scule, utilaje etc) si va inlatura orice deficienta ce poate fi provocata de schela asupra hidroizolatiei.

- Se va tine cont de faptul ca in zona de lucru se regasesc atat transformatoarele aferente grupurilor energetice 1 si 2 si trafo servicii interne, precum si cabluri de legatura ale acestora. (inlocuirea geamurilor nu se poate face decat prin exteriorul Salii masini).

- Inainte de inceperea efectiva a lucrarii se va efectua o masuratoare finala a dimensiunilor geamurilor.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1,2,3 care fac parte integranta din caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 care include toate materialele ( profile, garnituri , geamuri armate , elemente de prindere, materiale marunte etc.) care se vor asigura in totalitate de executant. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti VEST- B-dul Timisoara nr.106 , sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)