FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Lucrări specifice de demontare si polizare PIP 5,6,7 -TA. nr.2 (cantitatile de mai jos sunt pentru 3 recipiente). Toate demontările de flanşe sunt in varianta "demontare pe poziţie" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontare sticla de nivel, montata cu doua flanşe Dn 32/pn 64 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare cu recuperare / depozitare placi din tabla striata # 10 mm, cota 8, aferente PIP 5,6,7. Delimitare si marcare zona de lucru | kg | 120 |  |  |  |  |
| 3. | Demontare protecţie din tabla zincata # 0,8 mm, cu recuperare in stare buna (10 mp), in zonele unde se fac lucrări | mp | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Demontare protecţie din vata minerala SPS 1 # 120 mm, cu recuperare 22 mp | mp | 44 |  |  |  |  |
| 5. | Evacuat din mediu de lucru si transport pe distanta de 150 ml, deşeuri din vata minerala | kg | 264 |  |  |  |  |
| 6. | Demontare supapa (Dn 80 mm) de siguranţa aferenta PIP nr. 5, montata pe flanşe cu şuruburi | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Demontare conducta racord abur PIP, Dn 200mm/pn max = 30 bar, asamblata cu doua flanşe/şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Demontare flanşe conducte condens Dn 150/ pn 64, asamblate cu şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Demontare flanşe conducte descărcări Dn 50/pn300, asamblate cu şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Demontare flanşe aerisiri Dn 32/pn 64 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Demontare piuliţe clopot M 52x3 (36 buc/PIP) si rezoane M52x3x320 mm cu piuliţe clopot M52x3 (36 buc / PIP), aferente flanşa manta (Dn1500 mm). Recuperare in stare buna si curatare. Masa neta set piuliţe si prezoane = 250 kg/PIP | ans | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Demontare prin taiere cu flacăra oxiacetilenica sudura de etanşare aferenta garniturilor metalice Dn1500 mm (2 buc/PIP), de la flanşele mari a mantalei si capacul inferior. Demontare prin taiere, garnituri metalice de pe flanşa mantalei si flanşa capacului inferior. Polizat suprafeţe in vederea sudării garniturilor metalice noi | buc | 6 |  |  |  |  |
| 13. | Colectat deşeu metalic garnituri, transport pe distanta 150 ml, predat in depozitul CTE Grozavesti | kg | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Polizare suprafeţe metalice pana la luciu metalic, in conformitate cu proiectul de expertizare. Polizat 100% cordoane de sudura (latime 150mm+150 mm) aferente manta, capace, suduri racorduri, suduri conducte, suduri de colt, suduri aferente sistemului tubular. Suprafaţa de polizat pentru un PIP = 24 mp. Suprafaţa de polizat PIP 5,6,7 = 24 mpx3=72 mp | mp | 72 |  |  |  |  |
| II. | Lucrări specifice de montare si probe de presiune, pentru PIP 5,6,7; (Lucrările se executa după primirea rezultatelor programului de expertizare (90 zile de la prelevarea probelor) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Montat prin sudară de etanşare, 2 garnituri metalice/PIP : Dn 1500 mm / # 6 mm - S 235 (conform piesei model): 1 bucata garnitura metalica pe flanşa capacului inferior si 1 bucata garnitura metalica pe flanşa mantale. Garniturile metalice se ajustează pe diametrul exterior si se sudează (sudura in V), in faza de montaj final, pentru a asigura etanşarea in zona asamblării pe flanşele Dn 1500 mm. | buc | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Montare / blindare / demontare (blindurile sunt asigurate de beneficiar) circuite pe partea de abur, condens secundar, aerisiri, sticle de nivel: 1. circuit abur: Dn 200 mm/ pn 15 (1 buc); Dn 200/pn 20 (1 buc); Dn 200/pn 30 (1 buc.) ; 2. condens: Dn 150 / pn 60 (3 bucati); 3. descarcari: Dn 50/pn 300 ( 3 buc) ; Dn 32 /Pn 300 (6 bucati); 4.aerisiri: Dn 32 /pn 64 (3 buc); 6.sticle de nivel, Dn 32/pn 64 (3 buc). | buc | 21 |  |  |  |  |
| 17. | Montare / demontare garnituri etanşare (conform garniturilor model) din placa nonazbest AF 202 sau echivalent (pentru proba hidraulica), pentru asigurarea etansarilor pe blindările de la punctul anterior, pentru proba de presiune hidraulica. Garnituri pentru PIP nr. 5 (Tn 2650C; ph= 20 bari): •2 garnituri Ø260mm x Ø185mm # 3mm; • 1garnitura Ø105mm x Ø60mm # 3mm; •1 garnitura Ø160mm x Ø95mm # 3mm; •1 garnitura Ø165mm x Ø95mm # 3mm; •1 garnitura Ø205mm x Ø145mm # 3mm. Garnituri pentru PIP nr. 6 (Tn 2650C; ph= 20 bari): •2 garnituri Ø260mm x Ø185mm # 3mm; • 1 garnitura Ø105mm x Ø60mm # 3mm; •1 garnitura Ø160mm x Ø95mm # 3mm; •1 garnitura Ø175mm x Ø120mm # 3mm; •1 garnitura Ø220mm x Ø140mm # 3mm. Garnituri pentru PIP nr.7 (Tn 3500C; ph= 32 bari): •1 garnitura Ø250mm x Ø185mm # 3mm; •1 garnitura Ø260mm x Ø180mm # 3mm; • 1 garnitura Ø150mm x Ø95 mm # 3mm. | buc | 15 |  |  |  |  |
| 18. | Efectuare proba hidraulica de casa in ţeava (sisteme tubulare) la PIP nr.5,6,7, inseriate, la presiunea de 230 bari - 1 bucata proba PIP. Presiunea de fluid este asigurata de beneficiar, prin EPA. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Efectuare proba hidraulica "la final, in prezenta reprezentantului CNCIR" in ţeava (sisteme tubulare) la PIP nr. 5,6,7, inseriate, la presiunea de 300 bari - 1 bucata proba PIP. Presiunea de fluid este asigurata de beneficiar, prin EPA. | buc | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Montat/demontat circuit pentru proba hidraulica (pentru fiecare PIP), format din: ţeava ø28 x4 mm (12 ml, asigurate beneficiar) si RIV Dn 25/pn 400 ( 2 buc, puse la dispoziţie de beneficiar - existente in dotarea instalatiei) si pompa de presiune cu apa (tip Woma; p.max = 65 bari) - asigurata de prestator; in stare buna de funcţionare | buc | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Montat/demontat dopuri metalice asigurate de beneficiar, pe circuitul aerisiri Dn 32/pn 64 (3 bucati); pe circuitul descărcări Dn 32/pn 64 (6 bucati); pe circuitul descărcări Dn 50/pn 300 (3 bucati) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Montat piuliţe clopot M52x3 (36 buc/PIP) si rezoane M52x3x320 mm cu piuliţe clopot M 52x3 (36 buc/PIP), aferente flanşa manta (Dn 1500 mm). Masa neta set piuliţe si prezoane = 250 kg/PIP | ans. | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Efectuare proba hidraulica de casa in manta (recipient asamblat). Cate o proba pentru fiecare PIP: PIP nr. 5 - 21 bari; PIP nr.6-35 bari; PIP nr.7-49 bari. | buc | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Efectuare proba hidraulica "la final, in prezenta reprezentantului CNCIR" in manta (recipient asamblat). Cate o proba pentru fiecare PIP: PIP nr.5-31 bari; PIP nr.6-52 bari; PIP nr.7-72 bari | buc | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Montare finala garnituri etanşare (conform garniturilor model) din placa nonazbest AF 400, respectiv I 980 PI (armat grafitat) sau echivalent. Garnituri pentru PIP nr. 5 (Tn 2650C; ph= 20 bari): •2 garnituri Ø260mm x Ø185mm # 4mm - I 980 PI; •1 garnitura Ø105mm x Ø60mm # 4mm; AF 400 •1 garnitura Ø160mm x Ø95mm # 4 mm;AF 400 •1 garnitura Ø165mm x Ø95mm # 4mm;AF 400 •1 garnitura Ø205mm x Ø145mm # 4mm - I 980 PI. Garnituri pentru PIP nr. 6 (Tn 2900C; ph= 20 bari): •2 garnituri Ø260mm x Ø185mm # 4mm - I 980 PI; •1 garnitura Ø105mm x Ø60mm # 4mm;AF 400 •1 garnitura Ø175mm x Ø120mm # 4mm;AF 400 •1 garnitura Ø220mm x Ø140mm # 4mm. AF 400 •Garnituri din I 980 PI pentru PIP nr.7 (Tn 3500C; ph= 32 bari): • 1 garnitura Ø250mm x Ø185mm # 4 mm; • 1 garnitura Ø260mm x Ø180mm # 4 mm; •1 garnitura Ø150mm x Ø95 mm # 4mm. | buc | 14 |  |  |  |  |
| 26. | Montare supapa (Dn 80 mm) de siguranţa aferenta PIP nr. 5, montata pe flanşe cu şuruburi | buc | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Montare conducta racord abur PIP., Dn 200mm/pn max. = 30 bar, asamblata cu doua flanşe/şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Montare flanşe conducte condens Dn 150/pn 64, asamblate cu şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Montare flanşe conducte descărcări Dn 50/pn300, asamblate cu şuruburi si piuliţe | buc | 3 |  |  |  |  |
| 30. | Montare flanşe aerisiri Dn 32/pn 64 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Montare placi din tabla striata # 10 mm, cota 8, aferente PIP 5,6,7 | kg | 120 |  |  |  |  |
| 32. | Montare protecţie din vata minerala SPS 1 # 120 mm cu folie de Al groasa de 0,1 mm. ( 22 mp recuperati) | mp | 44 |  |  |  |  |
| 33. | Montare protecţie din tabla zincata # 0,8 mm, cu recuperare in stare buna ( 10 mp), in zonele unde se fac lucrări | mp | 20 |  |  |  |  |
| 34. | Confectionat si montat garnituri PIP 5,6,7 (1 set) conform garniturilor model Dn 350 mm, din placa nonazbest AF 400 sau echivalent, groasa de 4 mm (2 mp.) | buc | 10 |  |  |  |  |
| 35. | Efectuare proba hidraulica de casa in ţeava (sisteme tubulare) la PIP nr. 5,6,7, inseriate, la presiunea de 230 bari-1 bucata proba PIP. Presiunea de fluid, este asigurata de beneficiar, prin EPA. Lucrarea se executa daca este necesara repetarea probei hidraulice, după anularea de serpentine sparte, de către beneficiar. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 36. | Cheltuieli utilitati (lei) | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

1. Lucrările de ancorare/manipulare/depozitare pentru fazele de demontare cat si de montare: mantale PIP 5,6,7 si conducte racord abur PIP, sunt asigurate in totalitate de către beneficiar (personal autorizat, dispozitive si cabluri de ridicat, grinzi din lemn pentru aşezare; toate materialele sunt din dotarea instalaţiei).

# 2. În preţurile unitare  sunt incluse toate cheltuielile aferente realizarii serviciilor, inclusiv contravaloarea  materialelor de baza din Anexa 2 a caietului de sarcini si a materialelor marunte, utilajelor, manoperei, cotelor de  deviz etc.

ANEXA 2 : MATERIALE NECESARE ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Garnitura ø 260 mm x ø185 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 4 |  |  |
| 2. | Garnitura ø 105 mm x ø60 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 2 |  |  |
| 3. | Garnitura ø 160 mm x ø95 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 2 |  |  |
| 4. | Garnitura ø 165 mm x ø95 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 5. | Garnitura ø 205 mm x ø145 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 6. | Garnitura ø 175 mm x ø120 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 7. | Garnitura ø 220 mm x ø140 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 8. | Garnitura ø 250 mm x ø185 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 9. | Garnitura ø 150 mm x ø 95 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 10. | Garnitura ø 260 mm x ø180 mm. AF 202; # 3 mm | buc | 1 |  |  |
| 11 | Garnitura ø 260 mm x ø185 mm. I 980 PI; # 4 mm | buc | 4 |  |  |
| 12. | Garnitura ø 105 mm x ø60 mm. AF 400; # 4 mm | buc | 2 |  |  |
| 13. | Garnitura ø 160 mm x ø95 mm. AF 400; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 14. | Garnitura ø 165 mm x ø95 mm. AF 400; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 15. | Garnitura ø 205 mm x ø145 mm. I 980 PI; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 16. | Garnitura ø 175 mm x ø120 mm. AF 400; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 17. | Garnitura ø 220 mm x ø140 mm. I 980 PI; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 18. | Garnitura ø 250 mm x ø185 mm. I 980 PI; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 19. | Garnitura ø 150 mm x ø 95 mm. I 980 PI; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 20. | Garnitura ø 260 mm x ø180 mm. IP 980 PI; # 4 mm | buc | 1 |  |  |
| 21. | Placa nonazabest AF 400; # 4 mm | mp | 2 |  |  |
| 22. | Tabla zincata # 0,8 mm | mp | 10 |  |  |
| 23. | Vata minerala SPS1 # 120 mm (greutatea specifica 120 kg/mc), cu folie Al 0,1 mm | mp | 22 |  |  |
| 24. | Garnitura metalica ø 1500 mm x ø1740* mm # 6 mm, OL 34 sau S 235JR | buc | 6 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

- Valoarea materialelor  asigurate de executant (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor

aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

- Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

- Garniturile se comanda sau se executa, conform garniturilor model, din materialul indicat sau

echivalent.

- Garnitura metalica ø 1500 mm x ø1740* - conform piesei model.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se va prezenta oferta tehnica, in care ofertantul va confirma respectarea cerintelor precizate de achizitor in caietul de sarcini : 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta fisele tehnice din care sa rezulte calitatea materialului din care sunt confecţionate garniturile plăcilor de etanşare. In cazul in care materialul din care sunt confecţionate garniturile este echivalent celui indicat, operatorul economic va prezenta documente tehnice justificative din care sa reiasa echivalenta. 6. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta o lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice (inclusiv a pompei de presiune cu apa (tip Woma; p.max=65 bari) sau echivalent), de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sănătatea In munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările si modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. La ofertare se va prezenta Autorizatia ISCIR sau echivalenta, pentru repararea recipientelor metalice sub presiune, in conformitate cu art.8 alin.1 din Legea nr.64/2008 cu completările si modificările ulterioare, si PT ISCIR C 4-2010 cu parametrii minimi pentru circuitul de abur sau echivalent: P min = 72 bar T min = 300° C Fluid de lucru = abur (in mediul mantalei) 2. La ofertare se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a efectuat cel putin un contract in care au fost executate servicii similare, refacere tinichigerie si/sau izolatii termice la instalatii industriale si reparatii rezervoare, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei. In acest sens se va prezenta cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie a lucrarilor: - 15 zile calendaristice pentru lucrările din anexa 1-Cap.I-Lucrări de demontare si polizări, de la data predării frontului de lucru. - După aceasta perioada lucrările se intrerup pana la întocmirea raportului tehnic de expertizare cu firma terţa, lucrare pentru care sunt alocate 90 zile calendaristice. - 15 zile calendaristice pentru lucrările din anexa 1-Cap. II-Lucrări specifice de montare si probe de presiune de la data procesului verbal de reluare lucrări. Executantul va prezenta grafic de execuţie a lucrărilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 5% din valoarea contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr. 229, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - recepţia la terminarea lucrărilor (pe faze de execuţie); - recepţia la punerea in funcţiune; - recepţia finala (după expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………