- FIŞA DE OFERTĂ

- Pentru

Verificare Diafragme masura instalatii turbine

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) | CONTRACTANT GENERAL |  | SUB-CONTRACTANT |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |  |  |  |
| 1 | Revizie diafragma Dn 1000 mm - tur termoficare TA nr. 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri Dn 1000, Pn 25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montare izolatie termica din saltea de vata minerala tip SPS 2, grosime 120 mm | mp | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Nota: 1. Conducta este amplasata la cota ~ -4,5 m, intr-un loc greu accesibil. 2. Metoda pentru extragerea diafragmei, se va alege de catre prestator |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revizie diafragma Dn 250 mm - condens principal TA nr. 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri, Dn 250, Pn 25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montare izolatie termica din saltea de vata minerala tip SPS 2, grosime 120 mm | mp | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montaj capota demontabila din tabla 0,5 mm, in zona flanselor | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Revizie diafragma Dn 250 mm - condens principal TA nr. 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri, Dn 250, Pn 25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montare izolatie termica din saltea de vata minerala tip SPS 2, grosime 120 mm | mp | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montaj capota demontabila din tabla 0,5 mm, in zona flanselor | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Revizie diafragma Dn 100 mm- adaos condensator TA nr. 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri, Dn 100, Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Revizie diafragma Dn 250 mm - debit gaz natural grupa 1 si grupa 2 - CAF nr. 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - montare schela metalica | mp | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragme, curatire la luciu metalic | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragme | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - demontare schela metalica | mp | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Revizie diafragma Dn 1000 - Magistrala 1 (amplasate in canal tehnologic neacoperit, cota:~ -2m): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montare izolatie termica din saltea de vata minerala tip SPS 2, grosime 120 mm | mp | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montaj capota demontabila din tabla 0,5 mm, in zona flanselor | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Revizie diafragma Dn 1000 mm - Magistrala 2 (amplasate in canal tehnologic acoperit, cota: ~ -1,5m): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare cu recuperare capac canal tehnologic, cu ajutorul unei instalatii de ridicat: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · ridicare si mutare tabla striata otel, 1750 x 1500 x 5 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | · ridicare si mutare dala din beton armat, sprijinita liber pe canal, 2500 x 1000 x 200 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, ridicare pe cota zero, curatire la luciu metalic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montare izolatie termica din saltea de vata minerala tip SPS 2, grosime 120 mm | mp | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - confectionare si montaj capota demontabila din tabla 0,5 mm, in zona flanselor | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - acoperire canal tehnologic | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Revizie diafragme Dn 500 mm- apa bruta Cernica fir 1 si fir 2 (amplasate in camin canal, cota: ~ -2 m): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontare flanse | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - extragere diafragma, ridicare pe cota zero, curatire la luciu metalic | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - montare garnituri | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - montare diafragma | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare etansare la punerea in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Consum utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte inclusiv elementele de fixare pentru izolatia termica, vor fi asigurate de executant

Prestatorul va asigura si va prelua la finalul lucrarii schela  si / sau scara  folosita pentru accesul in zonele de lucru la inaltime

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica - oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească faptul că serviciile solicitate se vor presta respectând cerinţele caietului de sarcini. - ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1; - se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate; - se vor prezenta fisele tehnice ale serviciilor prestate, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a serviciilor prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Prestatorul trebuie să realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini în confomitate cu cerinţele standardului de calitate: SR EN ISO 9001 / editia in vigoare; Prestatorul trebuie sa faca dovada ca poate executa acest tip de lucrari si sa asigure personal calificat pentru astfel de lucrari. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul trebuie să asigure numai personal calificat şi autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Prestatorul sa supună spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calitătii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitatea şi sănătatea în muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea iniţială, riscurile generate de activităţile proprii, măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalaţiile beneficiarului cât şi ale prestatorului etc. după caz) | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor de reparatii se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - recepţia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnică este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie de la punerea in functiune, întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97 privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate, inclusiv punerea in functiune. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator). c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ depunerea la casieria |
| Durata si perioada de prestare a serviciilor ; Termenul de finalizare a prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru , astfel: - 21 zile de demontare - curatire / montare in perioada 04 – 24.07.2022 (Oprire termoficare CTE Bucuresti SUD). Prestatorul va prezenta un grafic de executie in acest sens. Facem mentiunea ca orice decalare a perioadei de oprire va fi comunicata in timp util prestatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)