FISA DE OFERTA

ptr.

LN3 –Lucrari pregatitoare pentru expertizare recipienti sub presiune (4 buc) de la CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A - LUCRARI MECANICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontare şi montare gură de vizitare (prindere in suruburi M24x240) expandoare drenaj K2, K4, realizare etanşare cu garnitură marsit unit grosime 3 mm (2 buc guri vizitare Ø420 / Ø320) | kg | 170 |  |  |  |  |
| 2. | Polizari conform programe de expertiza cordoane de sudura circulare si longitudinale, suduri de colt, racorduri, pentru masuratori grosimi, duritati, replici metalografice la urmatorii recipienti: expandoare drenaje K2, K4 (V=6,3 mc, p=8 kgf/cmc), BVS 1, BVS 2 | mp | 56 |  |  |  |  |
| B - IZOLATII TERMICE PENTRU REALIZARE POLIZARI PENTRU CND SI VOPSITORII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Desfacere izolatie termica de vata 120 mm si tabla zincata 0,8 mm (coroziune medie de 40 %) la BVS1, BVS2 | mp | 90 |  |  |  |  |
| 2. | Refacere izolatie termica cu saltele de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm BVS1,2 inclusiv racorduri, armaturi intrare abur Dn500 Pn25 (6 buc) si teava Ø 508 (8 ml) | mp | 152 |  |  |  |  |
| 3. | Degresare suprafata metalica expandoare K2, K4 | mp | 52 |  |  |  |  |
| 4. | Grunduire suprafata metalica expandoare K2, K4 | mp | 52 |  |  |  |  |
| 5. | Vopsitorie in doua straturi suprafata metalica expandoare | mp | 52 |  |  |  |  |
| 6. | Montare / demontare schela | mp | 80 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

- Deseurile metalice rezultate din demontari (deseu de tabla zincata) se vor preda si cantari la depozitul

CTE, iar gunoiul industrial se va transporta la locul indicat de beneficiar in incinta.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Saltele vata minerala 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 152 |  |  |
| 2. | Tabla zincata 0,8 mm | mp | 152 |  |  |
| 3. | Materiale de etansare (garnituri marsit unit) pentru guri de vizitare expandoare | buc | 2 |  |  |
| 4. | Grund pentru grunduirea unei suprafete metalice de 52 mp |  | * |  |  |
| 5. | Vopsea pentru vopsitoria in 2 straturi a unei suprafete metalice de 52 mp |  | * |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

Nota:

- Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea

lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala

a lucrarii.

- *Cantitatile de grund si vopsea ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii, se calculeaza functie de

consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se vor completa UM si cantitate la

aceste pozitii).

- Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare prezentate in anexa nr.2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b)Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat; - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. Nota: In conformitate cu Notificarea ANAP, publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.1A, Sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea executarii lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………