- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- LN3- Reconditionare etansari mecanice EPA nr.4 - CTE GROZAVESTI

- DENUMIRE Prestator  ......……………………………..................…………………....................

| Nr. Crt | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | PRET |  | TERMEN DE PRESTARE | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei fara TVA/) | TOTAL (lei fara TVA/) |  |  |  |
| 1 | Reconditionare etanşare mecanica speciala aspiratie Ø 95 , pentru EPA nr.4. Nr. desen (informativ) 810-5911-00. Piesele necesare formarii etansarii: bucsa (poz.22) flansa intermediara (poz.21); flansa (poz.18), inel de fixare (poz.3) si poz. 4,5,6,7,14,25,26 sunt puse la dispozitie de beneficiar. Piesele puse la dispozitie de beneficiar se vor verifica si ajusta (rectificare fina daca este cazul). Piesele noi necesare formarii etansarii mecanice sunt specificate in anexa nr.2. Etansarea mecanica asamblata se probeaza pe stand, pentru verificare etanseitate si se emite “ buletin de incercari”. | buc | 1 |  |  | . |  |  |
| 2 | Reconditionare etanşare mecanica speciala refulare Ø 95 , pentru EPA nr.4. Nr. desen (informativ) 810- 5867-00/A. Piesele necesare formarii etansarii: : bucsa (poz.22) flansa intermediara (poz.21); flansa (poz.18), inel de fixare (poz.3) si poz. 4,5,6,7,14,25,26 sunt puse la dispozitie de beneficiar. Piesele puse la dispozitie de beneficiar se vor verifica si ajusta (rectificare fina daca este cazul). Piesele noi necesare formarii etansarii mecanice sunt specificate in anexa nr.2. Etansarea mecanica asamblata se pro beaza pe stand, pentru verificare etanseitate si se emite “ buletin de incercari”. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:  1.Piesele marunte (siguranta metalica, pana metalica, suruburi de dimensiuni mici, etc.), pentru asamblarea etansarilor mecanice, sunt asigurate de prestator.

- Desenele de ansamblu pentru etansarile mecanice, specificate la punctele 1,si 2 au scop informativ. Desenele de executie vor fi asigurate de executant astfel incat etansarea mecanica in stare asamblata, sa fie perfect functionala.

- Transportul dus/intors , etansari mecanice este in obligatia prestatorului.

- Desenele nr. 810-5911-00 si 810-5867-00/A se pot vedea in CTE GROZAVESTI : Splaiul Independentei , nr.229.

- Durata de prestare pentru serviciile de recondiţionare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 75 zile calendaristice,  de la semnarea contractului si preluarea efectiva a etanșărilor uzate.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2 Prestatorul prezinta dovada certificarii a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la punerea in funcţiune, întocmite conform Instrucţiunilor PE 027/21 privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente si de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA a contrac tului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate si punere in functiune. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar; d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). In cazul în care prestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, în forma convenită, în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa pentru prestarea serviciilor: CTE GROZAVESTI - Splaiul Independentei , nr.229. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

- OBSERVAŢII: ………………………………………………………………………..

- PRESTATOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)