FISA DE OFERTA

Ansamblu de masurare pH flux-controler de proces aferent instalatiei de analiza cantitativa si calitativa ape uzate deversate la canalizare pentru racord R4 –CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ansamblu de masura pH flux-controler de proces aferent instalatiei de analiza cantitativa si calitativa ape uzate deversate la canalizare pentru racord R4 - producator HANNA Instruments compus din: A. Controler de proces universal -cod produs HI510-0320 • Intrare electrozi digitali – pH- Electrod Smart seria HI 10X6 cu interfata RS485 - ORP - Electrod Smart seria HI 20X6 cu interfata RS485 - Electrod conductivitate - Electrod Oxigen Dizolvat • Ecran LCD cu iluminare • Intrari digitale: 2 independente, izolate galvanic (configurabile pentru functia HOLD si functia de curatare) • Iesiri analogice: 2 sau 4 independente, izolate galvanic, Configurabile ca 0-20mA sau 4-20 mA • Acuratete iesire analogica: ±0.2% f.s • Comunicare digitala: RS485 – Pentru control si monitorizare la distanta USB-C – pentru descarcare fisiere si upgrade • Relee: Pana la 5 relee (configurabile independent pentru diverse procese, functia hold sau functia de curatare) Relee SPDT si SPST electromecanice 5A – 250 VAC – 30 VDC • Relee de alarma: Releu electromecanic SPDT, 5A- 250 VAC – 30 VDC • Memorare: Memorare la interval, pana la 100 de fisiere cu maximum 8600 de memorari/fisier Memorare evenimente: maxim 100 • Alimentare: 100-240 Vac; 50/60 Hz, 1 SVA, protectie(2A, 250 V) • Consum curent: 15 VA • Categorie instalare: II • Conditii de mediu: - 20 la 50 °C, max 100% RH • Protectie NEMA4X – Aparat impotriva temperiilor, apei, praf, noroi si coroziunii • Posibilitate montare pe panou, pe teava sau pe perete • Greutate: 1.6 kg • Dimensiuni: 144 x 144 x 151.3 mm B. Kit montare pe perete cod produs HI510-02 C. Electrod de pH si temperatura digital, 0 – 100 °C, pentru controlerul HI510 cod produs HI1006-3815 • Domeniu citire pH: 0 – 14 pH • Acuratete: ±0.02 pH • Temperatura: 0 la 100.0°C • Compensare cu temperatura: Automata sau manual • Material corp: PVDF • Jonctiune PTFE • Tip senzor: Auto-curatare • Tip sticla: LT • Presiune maxima: 6 bar • Conectare: ¾ NPT pentru imersie in linie • Lungime cablu: 15 m Furnizorul asigura montaj si punere in functiune | Ans. | 1 |  |  |  |  |
| Pret total lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

Obs. Manopera aferenta serviciilor de montaj si punere in functiune este inclusa in pretul componentelor.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco depozit achizitor – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Sud - strada Releului nr. 2B, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)