FISA DE OFERTA

LN2.2 - Remediere avarie conducta aductiune apa bruta fir 1 Dn 600 CTE Progresu – CTE Sud la intersectia strada Turnu Magurele – strada Emil Racovita

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRILOR |  |  |  | UM | CANTI- TATE |  |  | PRET ( LEI ) |  |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL | Contractant general |  | Subcontrac-tant |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| REMEDIERE AVARIE LA CONDUCTA FIR 1 Dn 600, INTERSECTIE STR. TURNU MAGURELE - STR. EMIL RACOVITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Taiere asfalt si beton cu masina de taiat, grosimea 55 cm (15 cm asfalt si 40 cm beton) | ml |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Spargere beton si asfalt | mc |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Sapatura mecanica | mc |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Sapatura manuala si evacuare pamant de la cota -3,5 m | mc |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Transport moloz si pamant la groapa de gunoi | t |  |  | 107.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Sprijiniri maluri | mp |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Taiere conducta Dn 600 Pn 10 PAFSIN | ml |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Reintregire fir 1 Dn 600 Pn 10 PAFSIN prin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Montare conducta Dn 600 Pn 10 PAFSIN | ml |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Montare mufe de legatura Dn 600 Pn 10 PAFSIN | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  | Montare coliere de reparatie Dn 600 Pn 10 pentru PAFSIN | buc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Incarcare si transport pamant bun de umplutura (distanţa medie 15 km) | t |  |  | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Umplutura si compactare pamant (dupa proba de presiune) | mc |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Realizare strat nisip de 5 cm grosime | mc |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Realizare strat balast de 20 cm grosime | mc |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm | mc |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (stratul de baza) de 10 cm grosime | t |  |  | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (strat de uzura) de 5 cm grosime | t |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Epuismente | ans |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Refacere imbracaminte din beton asfaltic pe jumatate de strada (latimea de 7 m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Taiere asfalt, grosime 15 cm | ml |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  |  | Spargere si curatare asfalt | mc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  |  | Transport asfalt la groapa de gunoi | t |  |  | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 |  |  | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (stratul de baza) de 10 cm grosime | t |  |  | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 |  |  | Realizare imbracaminte din beton asfaltic (strat de uzura) de 5 cm grosime | t |  |  | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 |  |  | Montare si demontare sistem de semnalizare a santierului cu panouri de semnalizare conform cerintelor | ml |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Teava Dn 600 Pn 10 PAFSIN | ml | 6 |  |  |
| 2. | Mufe de legatura Dn 600 Pn 10 PAFSIN | buc | 2 |  |  |
| 3. | Coliere de reparatie pentru PAFSIN Dn 600 Pn 10 | buc | 2 |  |  |
| 4. | Nisip | mc | 0.8 |  |  |
| 5. | Balast | mc | 3.2 |  |  |
| 6. | Beton B 300 | mc | 6.4 |  |  |
| 7. | Mixtură asfaltică pentru stratul de bază | t | 12.5 |  |  |
| 8. | Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură | t | 6.27 |  |  |
| Valoare Totala lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1, 2 si 3. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) 6. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001- editia in vigoare. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Perioada de garanţie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit la expirarea duratei contractului, conform Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii-HGR 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 15 zile din care 4 zile pentru remedierea efectiva a avariei, prezentând grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor ; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)